# 晶闸管相控整流电路

## 拓扑描述

由 单相全控桥（4 只晶闸管 T1~T4） 与 触发（移相）控制环节 组成的相控整流网络（单相半波用一只、三相全控桥用六只）。电路关键节点：节点① 交流输入节点 a,b（交流电源两端接两桥臂中点）；节点② 直流正节点 +（T1,T3 共阴极端）；节点③ 直流负节点 −（T2,T4 共阳极端）；节点④ 负载/平波节点（平波电抗器串于 + 与负载之间，滤波电容并联）。

各元件管脚连接：T1 阳极接 a、阴极接 +、门极接触发；T2 阳极接 −、阴极接 a、门极接触发；T3 阳极接 b、阴极接 +、门极接触发；T4 阳极接 −、阴极接 b、门极接触发；T1/T4 与 T2/T3 两对对角成对导通；平波电抗器串于 + 与负载之间，滤波电容并联。触发电路检测交流过零点并输出相对过零点移相的触发脉冲。

由此构成”四只晶闸管相控整流桥 + 移相触发”的晶闸管相控整流组态，通过改变触发脉冲相对交流过零点的相位（延迟角 α）控制晶闸管导通时刻，从而连续调节输出直流电压，是交-直变换中最经典的可控整流方式。

## 工作原理

晶闸管阳极承受正向电压时处于正向阻断状态，只有当门极在某一相位收到触发脉冲才变为导通；导通后电流保持，直到交流过零、电流降到维持电流以下才关断。触发角 α 越大，晶闸管在一个半波内导通越晚，输出的平均直流电压越低。

## 关键计算公式

- 单相半波相控整流平均电压（电阻负载）：

Vd=Vm2π(1+cosα)

- 单相全控桥平均电压（大电感负载、电流连续）：

Vd=2Vmπcosα

- 三相全控桥平均电压：

Vd=32πVLLcosα

- 输出电流平均值：

Id=VdR

- 触发角范围（电阻负载）：

0≤α≤π

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vd​ | 输出平均电压 | V |
| Vm​ | 相电压峰值 | V |
| VLL​ | 线电压有效值 | V |
| α​ | 触发延迟角 | rad |
| Id​ | 输出平均电流 | A |
| R​ | 负载电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 触发角 α 增大 → 输出平均电压下降，功率因数降低、输入电流谐波增大。

- α 减小 → 输出电压升高，越接近不可控整流的满输出。

- 三相相比单相 → 纹波更小、功率容量更大、电压更平稳。

- 感性负载换流重叠角增大 → 有效输出电压降低，需相应补偿 α。

- 触发同步失准 → 输出脉动不稳、可能缺相或整流失败。

## 典型参数示例

- 单相全控桥，Vm=311 V（Vrms=220 V）、α=30°：Vd=2×311πcos30°=622π×0.866≈171 V。

- 三相全控桥，VLL=380 V、α=0：Vd=1.35×380=513 V；α=60°：Vd=1.35×380×0.5=256.5 V。

## 常见器件型号

- 晶闸管：BT151、TYN 系列（ST）、TIC 系列。

- 单相 / 三相全控桥模块：MTC、MFC 系列可控硅模块。

- 移相控制 IC：TCA785（西门子移相触发芯片）。

- 常用：按需选型（大功率工业用大电流平板型可控硅）。

## 注意事项

- 相控整流的输入电流谐波较大、功率因数低，需按场合加滤波与功率因数校正。

- 触发电路要与主电路同步，并保证触发角可稳定调节。

- 感性负载换流重叠使 Vd 下降，且可能出现电流断续，需加平波电抗器。

- 大功率场合需考虑晶闸管热耗散与缓冲（RC / 阻容吸收）保护。

## 参考资料

- Wikipedia: Silicon controlled rectifier / Phase control。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- 《晶闸管变流技术》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729