# 三电平逆变电路

## 拓扑描述

以 二极管钳位型（NPC）三电平逆变器 为代表，每相由 4 个开关器件 S1~S4（各反并联续流二极管）串联组成一个桥臂、两个钳位二极管 Dc1,Dc2 构成，三相电路共三个桥臂；直流母线分裂电容 C1,C2 串联、其中点 O。电路关键节点：节点① 直流母线正 P；节点② 中点 O（C1,C2 公共点，即零电位）；节点③ 直流母线负 N；节点④ a 相输出节点 A2（a 相中间两管连接点）；a 相内还有 A1（S1/S2 连接点）与 A3（S3/S4 连接点），b、c 相结构相同。

各元件管脚连接（以 a 相为例）：S1 的 C 接 P、E 接 A1、G 接驱动；S2 的 C 接 A1、E 接 A2、G 接驱动；S3 的 C 接 A2、E 接 A3、G 接驱动；S4 的 C 接 A3、E 接 N、G 接驱动，各管反并联二极管阳极接 E、阴极接 C；Dc1 阳极接中点 O、阴极接 A1；Dc2 阳极接 A3、阴极接中点 O；C1 一端接 P、另一端接 O；C2 一端接 O、另一端接 N。钳位二极管把输出钳位到中点电位，使 A2 可在 +Vd/2、0、−Vd/2 三电平间切换。

由此构成”每相四开关 + 双钳位二极管接中点 + 分裂母线电容”的二极管钳位三电平（NPC）逆变组态，输出可在 +Vd/2、0、−Vd/2 三电平间切换，谐波更低、单管电压应力为母线一半，主要用于中高压大功率变频器和逆变器。

## 工作原理

直流母线被两个串联电容分为正、中（零）、负三个电位，钳位二极管把中间两管连接点钳位到中点。控制各管通断可在桥臂输出得到正、零、负三电平电压波形，波形更接近正弦，谐波含量低。

## 关键计算公式

- 输出电压电平选择：

vo∈+Vd2, 0, −Vd2

- 开关管承受的电压（为母线电压一半）：

Vsw=Vd2

- 输出线电压电平数：

Nlevel=2n+1

- （三电平时 n=2，线电压 5 电平）

- 输出基波电压（正弦 PWM，调制度 ma）：

Vo1=maVd2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vd​ | 直流母线总电压 | V |
| Vsw​ | 单管承受电压 | V |
| ma​ | 调制度 | — |
| n​ | 相电平步数 | — |
| Nlevel​ | 线电压电平数 | — |

## 元件调整影响

- 分压电容容值不平衡 / 中点电流 ↑ → 中点电位漂移，需中点电位平衡控制。

- 开关频率 ↑ → 谐波减小，但开关损耗增大、效率下降。

- 电平数 ↑（如五电平） → 波形更正弦、dv/dt 更小，但器件与驱动数量增多。

- Vd ↑ → 输出功率能力提高，对器件耐压与均压提出更高要求。

## 典型参数示例

- 取 Vd=1200 V，三电平单管耐压 Vsw=1200/2=600 V，可用 1200 V 级 IGBT 获得更大裕量。

- 取 Vd=800 V、ma=0.9：相电压基波幅值 Vo1=0.9×400=360 V。

## 常见器件型号

- IGBT：FZ1200R12KF4、CM100DY-24H。

- 快恢复钳位二极管：快恢复二极管如 DSEI 系列。

- 驱动/隔离：TLP251、ACPL-332J。

## 注意事项

- 直流母线分压电容中点电位易漂移，需中点电位平衡控制策略。

- 钳位二极管的恢复特性影响换流过程，应选用快恢复二极管。

- 桥臂上「内管」与「外管」导通时间不同，损耗分布不均，需合理选型与散热。

- 存在零电平保持时的中点电流注入问题，调制策略需兼顾。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Three-level inverter。

- 富士 / 三菱 IGBT 模块应用手册（NPC 拓扑）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729