# NPC 中性点钳位逆变电路

## 拓扑描述

由 直流母线分裂电容（C1,C2，公共点形成中性点 O）、每相四个功率开关管 S1~S4（各反并联续流二极管）、两个钳位二极管 Dc1,Dc2 组成三相（或多相）三电平电路。电路关键节点：节点① 直流母线正 P；节点② 中性点 O（C1,C2 公共点）；节点③ 直流母线负 N；节点④ a 相输出节点 A2（a 相中间两管连接点），a 相内 A1（S1/S2 连接点）与 A3（S3/S4 连接点）；b、c 相同理。

各元件管脚连接（以 a 相为例）：S1 的 C 接 P、E 接 A1、G 接驱动；S2 的 C 接 A1、E 接 A2、G 接驱动；S3 的 C 接 A2、E 接 A3、G 接驱动；S4 的 C 接 A3、E 接 N、G 接驱动；各管反并联二极管阳极接 E、阴极接 C；Dc1 阳极接中性点 O、阴极接 A1；Dc2 阳极接 A3、阴极接中性点 O；C1 一端接 P、另一端接 O；C2 一端接 O、另一端接 N。钳位二极管把输出端 A2 钳位到中性点电位。

由此构成”每相四开关 + 双钳位二极管接中性点 + 分裂直流电容”的中性点钳位（NPC）三电平逆变组态，每相输出可在 +Vdc/2、0、−Vdc/2 三电平间切换，波形更接近正弦、谐波更小，单管电压应力为母线电压一半。

## 工作原理

通过四只开关管的不同组合，输出端分别接到正母线、中性点或负母线，得到三电平阶梯电压。相比两电平，输出波形更接近正弦、谐波更小，管子电压应力为母线电压一半。

## 关键计算公式

- 每个开关管承受电压（相对中性点）：

VDS=Vdc2

- 相电压（中性点钳位电平）：

VAN=Vdc2⋅Sa

- 输出线电压峰值（基波）：

VLL=m⋅32Vdc

- 载波频率与开关损耗（近似正比）：

Psw∝fsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vdc​ | 直流母线总电压 | V |
| VDS​ | 开关管承受电压 | V |
| Sa​ | 开关状态（+1、0、−1） | — |
| m​ | 调制度 | — |
| VLL​ | 输出线电压峰值 | V |
| fsw​ | 开关（载波）频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 直流母线电压 Vdc 增大 → 管子电压应力 VDS=Vdc/2 与输出电平同时增大，需相应提高器件耐压。

- 调制度 m 增大 → 输出线电压基波幅值 VLL 线性增大，但 m 过大时调制进入过调区、低次谐波增加。

- 载波频率 fsw 增大 → 开关损耗 Psw 近似成正比上升，但输出谐波频率抬高、滤波更易。

- 中性点分压电容容值/对称性变差 → 中性点电位漂移，三电平波形畸变，需要中点电位平衡控制。

- 开关状态 Sa 只能在 +1、0、−1 之间切换，禁止同桥臂直通，否则母线短路。

## 典型参数示例

- 取 Vdc=800 V：每管承受 VDS=800/2=400 V，可选 600 V/650 V 级 IGBT。

- 取 Vdc=800 V、m=1（线性调制上界）：VLL=1×3/2×800≈693 V。

- 用 650 V 耐压器件搭 800 V 母线，相比两电平（需 1200 V 器件）显著降低器件应力。

## 常见器件型号

- IGBT：IKW40N65F5、IKW75N65ES5、FGH40N60SFD。

- 钳位二极管：IDH20G65C5、STTH30L06。

- 分压电容：薄膜电容（DC-Link），如 EPCOS/TDK B32676 系列。

## 注意事项

- 必须控制中性点电位平衡，否则上下母线电容电压不等导致输出不对称。

- 三电平比两电平开关组合更多，需严格防直通并设置死区时间。

- 死区与最小脉宽限制会在低频、低调制时引入电压畸变。

- 大功率场合建议加 dv/dt 吸收与温度监控，防止中点钳位二极管反向恢复问题。

## 参考资料

- Wikipedia: Multilevel inverter / Neutral-point-clamped (NPC)。

- 《电力电子学》（王兆安、刘进军）。

- ABB 三电平 NPC 逆变技术文档。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729