# SPWM 逆变电路

## 拓扑描述

由 直流母线（电压 Vdc，并联母线电容 Cdc）、三相桥式功率开关管（6 只 T1~T6，各反并联续流二极管，单相则 4 只）、驱动与 SPWM 调制器、输出滤波电感/电容 组成。电路关键节点：节点① 直流母线正 P；节点② 直流母线负 N；节点③ 桥臂中点（开关节点）Ma,Mb,Mc（三相输出分别经滤波电感接负载）；节点④ 输出节点（滤波电感与滤波电容、负载公共点）。

各元件管脚连接：以 a 相桥臂为例，T1 的 C 接 P、E 接 Ma、G 接 SPWM 驱动；T4 的 C 接 Ma、E 接 N、G 接 SPWM 驱动；b、c 相由 T3/T6、T5/T2 按相同方式构成；各管反并联二极管阳极接 E、阴极接 C。Cdc 一端接 P、另一端接 N；三相输出 Ma,Mb,Mc 各经一个滤波电感后接负载/滤波电容。

由此构成”三相（或单相）桥式开关 + SPWM 调制 + 输出 LC 滤波”的 SPWM 逆变组态，以正弦波为调制波、三角波为载波比较产生脉宽按正弦变化的驱动脉冲，控制桥臂通断，使输出等效于正弦的 PWM 波形、经滤波后成正弦交流。

## 工作原理

调制波（正弦）瞬时值越高，对应开关管导通时间越长，脉冲宽度越宽。这样桥臂输出电压按开关周期取平均后即接近调制正弦，经输出滤波后得到正弦交流。

## 关键计算公式

- 调制度：

m=VrefVcar

- 输出基波相电压幅值：

Vout=m⋅Vdc2

- 载波频率比：

N=fcarfref

- 输出线电压峰值：

VLL=m⋅32Vdc

- 滤波电感电流纹波（近似）：

ΔIL=Vdc2Lfcar⋅D(1−D)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| m​ | 调制度 | — |
| Vref、Vcar | 调制波、载波幅值 | V |
| Vdc​ | 直流母线电压 | V |
| N​ | 载波频率比 | — |
| D​ | 占空比 | — |
| L​ | 滤波电感 | H |
| ΔIL​ | 电感电流纹波 | A |

## 元件调整影响

- 调制度 m 增大 → 输出基波电压幅值 Vout=mVdc/2 线性增大（m≤1 线性调制区）。

- 滤波电感 L 增大 → 电流纹波 ΔIL 减小、输出电流更平滑，但体积、价格与电感损耗上升。

- 载波频率 fcar 增大 → 纹波减小、谐波推高、滤波容易，但开关损耗上升。

- 直流母线电压 Vdc 增大 → 输出幅值提高，纹波表达式中的比例项也增大，需同步加大 L 或提高载波频率。

- 载波频率比 N 增大 → 低次谐波更易被滤除，但受开关器件限速制约。

## 典型参数示例

- 取 Vref=3 V、Vcar=4 V：m=3/4=0.75。

- 取 m=0.75、Vdc=400 V：Vout=0.75×400/2=150 V。

- 取 N=21、fref=50 Hz：fcar=21×50=1050 Hz。

## 常见器件型号

- 功率开关管（低压三相桥）：IRF540N、CSD18540Q5B、IPD60R360P7。

- 栅极驱动：IR2110、UCC21520、2ED020I12-F。

- DC-Link 电容：铝电解 + 薄膜电容并联。

## 注意事项

- m 超过 1 时进入过调制区，输出电压虽提高但低次谐波显著增加，需避免或专门控制。

- 死区时间会导致输出基波电压损失与波形畸变，需做死区补偿。

- 输出必须经 LC 或 L 滤波后再接负载，直接带感性负载时注意滤波电感的连续性。

- 高频开关产生的 EMI 需通过 PCB 布线、吸收电路与屏蔽加以抑制。

## 参考资料

- Wikipedia: Pulse-width modulation / SPWM。

- 《电力电子技术》（王兆安）。

- TI 应用笔记 SPRA602（SPWM 生成）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729