# VF 恒压频比变频电路

## 拓扑描述

该电路由输入整流器 REC1（二极管整流桥 D1~D6）、直流母线电容 Cdc（编号 C1）与三相逆变桥 T1~T6（各反并联续流二极管）组成的交-直-交主电路，配以 U/f 恒定控制器 IC1 组成。关键节点定义如下：三相交流输入节点 R,S,T 接整流器 REC1 的三个交流输入端；直流母线正节点 P 是整流器 REC1 正输出、母线电容 Cdc 正端与三个上管 T1,T3,T5 集电极 C/漏极 D 的公共点；直流母线负节点 N 是整流器 REC1 负输出、母线电容 Cdc 负端与三个下管 T4,T6,T2 发射极 E/源极 S 的公共点；三相逆变输出节点 U,V,W 是各相上下管桥臂中点，接到三相异步电机绕组；控制节点是控制器 IC1 输出的六路栅极驱动信号。

各元件管脚连接（以 U 相为例，IGBT）：整流器 REC1 的交流输入端接输入节点 R,S,T，直流正输出端接正节点 P、负输出端接负节点 N；母线电容 Cdc 一端接 P、另一端接 N；逆变桥上管 T1 的集电极 C 接 P、发射极 E 接输出节点 U、栅极 G 接控制器 IC1 的 U 相上桥臂驱动；U 相下管 T4 的集电极 C 接 U、发射极 E 接负节点 N、栅极 G 接 U 相下桥臂驱动；V、W 两相由 T3/T6、T5/T2 按相同方式构成，各管栅极 G 均接控制器 IC1 对应输出；三相电机绕组分别接 U,V,W。

由此构成”交-直-交整流逆变 + 恒压频比控制”的开环变频调速组态，输出电压与频率之比保持恒定，使电机磁通基本不变，实现异步电机的宽范围变频调速。

## 工作原理

为保证异步电机在变频调速时主磁通不变、获得恒转矩特性，控制器在改变输出频率 f 的同时，按 V/f=常数调整输出电压 V（低速时适当补偿定子电阻压降）。逆变桥经 SPWM 生成相应电压与频率的三相交流。

## 关键计算公式

- 恒压频比控制：

Vf=常数

- 输出相电压幅值（SPWM）：

Vo=maVd2

- 同步转速：

ns=60fp

- 转差率：

s=ns−nns

- 最大转矩（近似）：

Tmax∝Vf2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| V​ | 输出电压 | V |
| f​ | 输出频率 | Hz |
| Vd​ | 直流母线电压 | V |
| ma​ | 调制度 | — |
| ns​ | 同步转速 | r/min |
| n​ | 实际转速 | r/min |
| s​ | 转差率 | — |
| p​ | 电机磁极对数 | — |

## 元件调整影响

- V/f 比值 ↑ → 磁通增大、转矩能力提高，但磁路易饱和、励磁电流剧增。

- V/f 比值 ↓ → 磁通减弱，输出转矩下降，高速恒功率区常用。

- 低频补偿电压 ↑ → 改善低速转矩（补偿定子电阻压降），但过热风险上升。

- 直流母线 Vd ↑ → 电压上限提高，可覆盖更高频率段。

## 典型参数示例

- 取额定 V=380 V、f=50 Hz：压频比 Vf=38050=7.6 V/Hz。

- 频率降到 f=20 Hz 时，按恒比输出 V=7.6×20=152 V（另加低频补偿）。

## 常见器件型号

- 控制器：TMS320F28035、STM32F103。

- IPM 功率模块：PM50RLA120、FSAM30SH60A。

- IGBT 模块：CM75DU-24H。

## 注意事项

- 恒压频比属开环控制，低速、负载突变时转矩与转速稳定性差。

- 低频段需按定子电阻压降补偿，否则转矩明显下降。

- 必须设置最低、最高频率限制，防止电机过磁饱和或超速。

- 加速/减速需设定斜坡时间，防止过流与失速。

## 参考资料

- 《电力拖动自动控制系统》（陈伯时）。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Variable-frequency drive。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729