# 串联谐振结构

## 拓扑描述

由 电感 L、电容 C、电阻 R（常代表线圈内阻与回路损耗）与 信号源 依次串联构成单回路网络。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（信号源的正端与 R 的一端相连）；节点② R-L 节点（R 的另一端与 L 的一端相连）；节点③ L-C 节点（L 的另一端与 C 的一端相连）；节点④ 回流节点（C 的另一端与信号源的负端/地相连）。

各元件管脚连接：R 一端接输入节点、另一端接 R-L 节点；L 一端接 R-L 节点、另一端接 L-C 节点；C 一端接 L-C 节点、另一端接回流节点；信号源 正端接输入节点、负端接回流节点（地）。整条支路在节点①与节点④之间构成唯一回路。

由此构成”信号源、R、L、C 首尾串接成一单回路”的 RLC 串联谐振组态，在谐振频率处回路呈纯阻性且阻抗最小，是带通滤波、选频与无线电调谐的基础结构。

## 工作原理

电感感抗 XL=ωL 与电容容抗 XC=1ωC 随频率反向变化，在某一频率处二者大小相等、相互抵消，回路呈纯阻性且阻抗最小，电流达到最大，即为谐振。

## 关键计算公式

- 谐振角频率：

ω0=1LC

- 谐振频率：

f0=12πLC

- 品质因数：

Q=ω0LR=1RLC

- 带宽（-3 dB）：

Δf=f0Q=R2πL

- 串联谐振总阻抗：

Z=R+jωL−1ωC

- 谐振时阻抗（取最小值）：

Z0=R

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 电容 | F |
| R​ | 回路等效电阻（含损耗） | Ω |
| f0​ | 谐振频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | —（无量纲） |
| Δf​ | 通频带宽度 | Hz |

## 元件调整影响

- L↑ 或 C↑ → f0 下降（谐振点向低频移动）。

- R↑ → Q 下降，Δf 变宽，选频能力变弱，谐振电流峰值减小。

- L↑（保持谐振频率不变需按 LC 等比减小 C） → Q 增大，带宽变窄。

- 谐振时回路失谐点感抗/容抗远大于 R，电感与电容两端电压约为输入电压的 Q 倍，需注意耐压。

## 典型参数示例

- 取 L=10 μH、C=100 pF：f0=12π10×10−6×100×10−12≈5.03 MHz。

- 若回路等效电阻 R=2 Ω：Q=2π×5.03×106×10×10−62≈158，Δf=5.03×106158≈31.8 kHz。

## 常见器件型号

- 电感：高频磁芯电感、绕线电感（如 Murata、TDK 系列）。

- 电容：C0G/NP0 瓷片电容（高 Q、温漂小）、云母电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 实际电感存在内阻，会显著降低 Q，工程上常以实测 Q 值修正。

- 谐振时电抗元件两端电压为输入的 Q 倍，选耐压时须留足裕量。

- 高 Q 意味着窄带宽，需平衡选频能力与所需通带宽度。

## 参考资料

- 《电路分析基础》（或《电路》邱关源）。

- Wikipedia: RLC circuit（Series resonance）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729