# 全桥结构

## 拓扑描述

由 四个开关元件（MOSFET/IGBT）Q1、Q2、Q3、Q4 组成完整桥式拓扑，负载跨接在左右两臂中点。电路共有 4 个关键节点：节点① 电源正端（直流母线）（VDD 与左侧上管 Q1 的漏极 D、右侧上管 Q3 的漏极 D 相连）；节点② 地端 GND（与左侧下管 Q2 的源极 S、右侧下管 Q4 的源极 S 相连）；节点③ 左臂中点 A（Q1 源极 S、Q2 漏极 D 与负载一端相连）；节点④ 右臂中点 B（Q3 源极 S、Q4 漏极 D 与负载另一端相连）。

各元件管脚连接：Q1 的 D 接电源正端、S 接左臂中点 A、G 接左臂上管驱动；Q2 的 D 接左臂中点 A、S 接地端、G 接左臂下管驱动；Q3 的 D 接电源正端、S 接右臂中点 B、G 接右臂上管驱动；Q4 的 D 接右臂中点 B、S 接地端、G 接右臂下管驱动；负载 一端接左臂中点 A、另一端接右臂中点 B。

由此构成”四只开关组成完整两臂、每臂中点独立切换”的全桥组态，能输出双极性电压，广泛用于全桥 DC-DC、逆变、电机双向驱动与大功率电源。

## 工作原理

四只开关成对交替导通，可在负载上施加正、负两个方向的电压，也可通过对角开关的 PWM 调制输出电压平均值。它兼具极性反转与四象限运行能力，是半桥的双臂扩展。

## 关键计算公式

输出电压（两臂占空比差）：

Vout=(2D−1)⋅VDD

电感电流纹波（输出滤波电感 L）：

ΔIL=VDD−VoutL⋅D⋅Ts

输出电压峰峰值：

Vpp=2VDD

单管导通损耗：

Pcond=I2⋅RDS(on)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDD​ | 直流母线电压 | V |
| D​ | 等效占空比 | 无量纲 |
| Vout​ | 负载平均电压 | V |
| L​ | 输出电感 | H |
| ΔIL​ | 电流纹波 | A |
| Ts​ | 开关周期 | s |

## 元件调整影响

- 占空比 D↑ → 输出电压由负到正线性增大。

- 母线电压 VDD↑ → 输出功率与电压摆幅增大，需匹配器件耐压。

- 开关频率↑ → 纹波减小、输出更平滑，但开关损耗增加。

- 滤波电感 L↑ → 电流纹波下降，动态响应变慢。

## 典型参数示例

- 取 VDD=24 V、D=0.75：Vout=(2×0.75−1)×24=12 V。

- 取 L=50 μH、fs=200 kHz（Ts=5 μs）、Vout=12 V：ΔIL=24−1250×10−6×0.75×5×10−6=0.9 A。

## 常见器件型号

- MOSFET：IRF3205、IRFZ44N、CSD19536KCS。

- 全桥驱动器：IR2104（双半桥）、DRV8701、HIP4081。

## 注意事项

- 同一桥臂上下管严禁直通，须设置死区时间。

- 全桥比半桥器件数目多、成本高，但电压利用率与输出能力更强。

- 感性负载需提供续流路径，防止关断尖峰。

## 参考资料

- Wikipedia: H-bridge。

- TI DRV8701 产品页 / 数据手册。

- Infineon / TI 全桥驱动应用笔记。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729