# 桥式整流结构

## 拓扑描述

由 四个二极管 D1、D2、D3、D4 组成桥式网络，交流输入接在两个桥臂连接点 a、b，直流输出从另外两个节点（正、负）取出，通常再并联滤波电容 C。电路共有 4 个关键节点：节点 a（交流输入）（D1 阳极与 D3 阴极相连，作为一交流端）；节点 b（交流输入）（D2 阳极与 D4 阴极相连，作为另一交流端）；节点 +（直流正端）（D1、D2 阴极与负载、滤波电容各一端相连）；节点 −（直流负端）（D3、D4 阳极与负载、滤波电容另一端相连）。

各二极管管脚连接：D1 阳极接交流端 a、阴极接直流正端；D2 阳极接交流端 b、阴极接直流正端；D3 阳极接直流负端、阴极接交流端 a；D4 阳极接直流负端、阴极接交流端 b。负载 RL 一端接直流正端、另一端接直流负端；滤波电容 C 一端接直流正端、另一端接直流负端。

由此构成”四只二极管组成桥、一对对角为交流输入、另一对对角为直流输出”的全波桥式整流组态，把正负交替交流整流为单向脉动直流，负载电流方向始终一致。

## 工作原理

交流正半周时一对对角二极管导通、负半周时另一对对角二极管导通，负载上的电流方向始终一致，从而在负载上得到单向脉动的直流电压。

## 关键计算公式

输出平均电压（整流后，不计滤波）：

Vdc=2Vmπ≈0.637Vm=0.9Vrms

纹波电压（加大滤波电容 C，负载 RL，频率 f）：

Vripple≈Iload2fC=Vdc2fCRL

峰值反向电压（每个二极管承受）：

PIV=Vm

输入有效值与峰值关系：

Vm=2⋅Vrms

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vm​ | 交流峰值电压 | V |
| Vrms​ | 交流有效值 | V |
| Vdc​ | 直流平均电压 | V |
| Iload​ | 负载电流 | A |
| f​ | 交流频率（整流纹波为 2f） | Hz |
| C​ | 滤波电容 | F |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 滤波电容 C↑ → 纹波电压 Vripple 减小、直流更平滑。

- 负载 RL↓（电流↑） → 纹波增大，直流平均值下降。

- 输入电压 Vm↑ → 输出直流与纹波同比例上升，需注意器件耐压。

- 二极管压降（硅管每个约 0.7 V）→ 全桥总有两只二极管导通，输出损耗约 2×0.7=1.4 V。

## 典型参数示例

- 取 Vrms=12 V：Vm=2×12≈17 V，Vdc≈0.9×12=10.8 V（不计二极管压降）。

- 取 Iload=1 A、C=2200 μF、f=50 Hz：Vripple=12×50×2200×10−6≈4.5 V。

## 常见器件型号

- 整流二极管：1N4007、1N5408。

- 集成桥堆：KBP210、GBU806、MB6S（贴片）、DB107。

## 注意事项

- 二极管 PIV 须高于交流峰值电压，留足安全裕量。

- 大容量滤波电容充电时的浪涌电流较大，需考虑限流或软启动。

- 电容耐压须高于峰值电压，并注意纹波电流额定值。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Diode bridge。

- Wikipedia: Rectifier。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729