# 差分对结构

## 拓扑描述

由 两个同型晶体管 Q1、Q2（或 MOSFET 对）共发射极/共源极配对组成的对称放大结构，两只管子发射极连接在一起并经尾电流源 ISS（或尾电阻）接地。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入 + 节点（信号正端与 Q1 基极 B 相连）；节点② 输入 − 节点（信号负端与 Q2 基极 B 相连）；节点③ 公共发射极节点（Q1、Q2 发射极 E 相连并与尾电流源一端相连）；节点④ 尾端点（尾电流源另一端接地 GND）；节点⑤ 输出 + 节点（Q1 集电极 C 与集电极电阻 RC1 下端相连）；节点⑥ 输出 − 节点（Q2 集电极 C 与集电极电阻 RC2 下端相连）。

各管脚连接：Q1 的 B 接输入 + 节点、C 接输出 + 节点、E 接公共发射极节点；Q2 的 B 接输入 − 节点、C 接输出 − 节点、E 接公共发射极节点；RC1、RC2 一端分别接输出 +、输出 − 节点、另一端接电源 VCC；尾电流源 ISS 一端接公共发射极节点、另一端接地 GND。

由此构成”两管发射极共接尾电流源、双端输入、集电极双端输出”的对称差分对组态，放大两输入之差并抑制共模，是差分放大器的核心单元。

## 工作原理

输入差分信号使两管电流一增一减，在集电极形成大小相等、方向相反的输出电压，从而放大两输入之差并抑制共模信号。差分对的对称性使温度、电源等共模扰动相互抵消。

## 关键计算公式

差分增益（双端输出，尾电流 ISS）：

Ad=gmRC

跨导（BJT，IC 为单管静态电流）：

gm=ICVT=ISS2VT

热电压（室温 T=300 K）：

VT=kTq≈26 mV

共模抑制比（理想无限大，实际受失配限制）：

CMRR=AdAcm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| gm​ | 跨导 | S |
| RC​ | 集电极负载电阻 | Ω |
| IC​ | 单管集电极电流 | A |
| ISS​ | 尾电流 | A |
| VT​ | 热电压 | V |
| Ad​ | 差分增益 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- 尾电流 ISS↑ → 跨导 gm 增大，差分增益上升（线性区）。

- 集电极电阻 RC↑ → 差分增益上升，输出摆幅受限、带宽下降。

- 尾电流源输出阻抗越高 → 共模抑制比越高。

- 两管失配（β、VBE 不等） → 引入失调电压，CMRR 下降。

## 典型参数示例

- 取 ISS=1 mA、RC=10 kΩ：gm=0.5×10−30.026≈19.2 mS，Ad≈19.2×10−3×104=192。

- 室温下 VT≈26 mV，是 BJT 差分对的关键基准量。

## 常见器件型号

- 双极对管：2N3904/2N3906、PMBT3904、MAT02（精密对管）。

- 集成差分/运放：LM358、LM741、OP07、TL072。

## 注意事项

- 两管需良好配对并置于同一热环境，以减小失调。

- 尾电流源决定工作点与增益，设计时兼顾功耗与摆幅。

- 高增益差分对易受寄生反馈影响，需注意版图对称与稳定。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Differential amplifier。

- Wikipedia: Bipolar junction transistor。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729