# 达林顿复合结构

## 拓扑描述

本结构由 两个（或多于两个）三极管 Q1（前级）、Q2（后级）级联复合 组成，前一级发射极直接驱动后一级基极。关键节点命名如下：基极输入节点 NB 为前级管 Q1 的基极（信号/激励入口），集电极节点 NC 为两管集电极的公共连接点并接负载或电源，发射极输出节点 NE 为后级管 Q2 的发射极（输出端），地节点 GND 为参考，中间节点 NE1B2 为 Q1 发射极与 Q2 基极的直接连接点。

各支路连接：前级管 Q1 的基极 B 接基极输入节点 NB，其集电极 C 接集电极节点 NC，其发射极 E 接中间节点 NE1B2；后级管 Q2 的基极 B 与 Q1 的发射极直接相连、共同接在中间节点 NE1B2 上，Q2 的集电极 C 同样接集电极节点 NC（与 Q1 集电极相连），Q2 的发射极 E 接发射极输出节点 NE 作为复合管输出；负载接于 NE 与 GND（或电源与 NC）之间。前级放大的发射极电流全部注入后级基极，使总电流增益等于两级增益之积。

组态上，这是前级射极直接驱动后级基极、两管集电极相连的三极管级联复合组态，等效为单个高电流增益晶体管，广泛用于功率驱动、射极跟随与达林顿对管。

## 工作原理

前级管放大的发射极电流直接注入后级管基极，使总电流增益等于两管增益之积，从而用小基极电流控制大集电极电流，实现高倍电流放大与高输入阻抗。

## 关键计算公式

总电流增益（两管复合）：

βtotal=β1⋅β2+β1+β2≈β1β2

集电极电流：

IC=βtotal⋅IB

基极-发射极总压降（两管串联）：

VBE(total)=VBE1+VBE2≈1.2 V

达林顿饱和压降：

VCE(sat)=VCE(sat)2+VBE1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| β1,β2​ | 各级电流增益 | 无量纲 |
| βtotal​ | 复合总电流增益 | 无量纲 |
| IB​ | 基极电流 | A |
| IC​ | 集电极电流 | A |
| VBE,VCE​ | 结压降 / 管压降 | V |

## 元件调整影响

- 级数↑ → 总电流增益成倍增大，但总 VBE 压降也叠加升高。

- 前级 β↑ → 整体增益与输入灵敏度提升。

- 驱动电流 IB↑ → 集电极电流 IC 增大（线性区内）。

- 达林顿饱和压降约为普通管两倍，低电压应用效率受影响。

## 典型参数示例

- 取 β1=β2=100：βtotal≈100×100=10000。

- 取 IB=10 μA：IC=10000×10×10−6=100 mA；总 VBE≈1.2 V。

## 常见器件型号

- 达林顿对管：TIP122（NPN 达林顿）、TIP127（PNP）、ULN2003（7 路达林顿阵列）、2N6284。

## 注意事项

- 达林顿饱和压降高（约 1 V 以上），低压大电流场合损耗较大。

- 开关速度慢于单管（存储效应），高频/高速场合需加泄放电阻。

- 高增益下易受噪声与温度影响，稳定性需关注。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Darlington transistor。

- TI / ST ULN2003 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729