# 大电流扩展稳压电路

## 拓扑描述

由 基础三端稳压器 U1（如 78xx）、外接 PNP 大功率调整管 Q1、采样电阻 Rs 与 旁路电容 Cin、Cout 组成的扩流稳压电路。电路共有 5 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、U1 的 IN、Q1 的发射极 E、Cin 一端四者相连）；节点② 稳压器输出节点（U1 的 OUT 与 Rs 一端相连）；节点③ 基极节点（Rs 另一端与 Q1 的基极 B 相连）；节点④ 输出节点 Vout（Q1 的集电极 C、Cout 一端与负载相连）；节点⑤ 地节点 GND（U1 的公共脚 GND、Cin 另一端、Cout 另一端、Vin 负端四者相连）。

各元件管脚连接：U1 的 IN 接输入节点、OUT 接稳压器输出节点、公共脚 GND 接地节点 GND；Q1（PNP）的发射极 E 接输入节点、集电极 C 接输出节点、基极 B 接基极节点；Rs 一端接稳压器输出节点、另一端接基极节点；Cin 一端接输入节点、另一端接地节点 GND；Cout 一端接输出节点、另一端接地节点 GND。当负载电流增大、使 U1 输出电流在 Rs 上产生约 VBE 压降时，Q1 导通并接管绝大部分输出电流。

由此构成”78xx 提供基准与误差放大、Rs 上的 VBE 压降使 PNP 调整管并联扩流”的扩流稳压组态，总输出电流主要由 Q1 提供（可达数安），输出电压仍由稳压器额定值决定 Vout=Vrated。

## 工作原理

三端稳压器承担内部基准与调节，当其输出电流增大、在采样电阻上产生约 VBE 压降时，外接 PNP 调整管导通，输出电流主要由调整管提供，稳压器本身只流过小电流，二者协同维持输出电压稳定。

## 关键计算公式

- 调整管开始导通的电流（Rs 为采样电阻，VBE 约 0.7 V）：

Ireg=VBERs

- 扩展后最大输出电流（β 为调整管放大倍数）：

Iout(max)≈Ireg(1+β)+IIC

此式对应 NPN 扩流接法；若为 PNP 扩流（78xx 常见接法）输出电流关系不同，需按实际电路确定。

- 采样电阻选择：

Rs=VBEIreg

- 调整管功耗：

PQ=(Vin−Vout)⋅IC≈(Vin−Vout)⋅Iout

- 输出电压（仍由稳压器决定）：

Vout=Vrated

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rs​ | 采样电阻 | Ω |
| VBE​ | 调整管基射极压降（约 0.7 V） | V |
| Ireg​ | 稳压器自身输出电流 | A |
| Iout​ | 扩展后总输出电流 | A |
| β​ | 调整管电流放大倍数 | — |
| PQ​ | 调整管功耗 | W |

## 元件调整影响

- Rs ↓ → 调整管更晚导通、稳压器承担的电流更大，扩流作用减弱。

- Rs ↑ → 扩流启动更早，但采样电阻压降与功耗增加。

- β 大或达林顿管 → 扩展电流能力更强。

- (Vin−Vout) ↑ → 调整管功耗快速增大，必须加强散热。

## 典型参数示例

- 用 7805 + PNP 管扩流，取 Rs=0.7 Ω：Ireg=0.70.7=1 A 时调整管开始接管电流。

- 取 β=50，扩流后输出电流主要由外接 PNP 调整管提供，典型可达数安级（受调整管额定电流与散热限制）。注意上式 Iout(max)≈Ireg(1+β) 对应 NPN 扩流接法，PNP 扩流的电流关系需按实际电路另算，不宜直接套用。

## 常见器件型号

- 主稳压器：7805、7809、7812；LM317 亦可扩流。

- 调整管：TIP42、2N2955、MJ2955（PNP 大功率）。

- 达林顿 PNP：TIP147（更大电流）。

## 注意事项

- 输出端总电流通过外接调整管，其功耗与散热必须严格核算并加装散热片。

- 采样电阻功率要足够（P=Ireg2Rs），且扩流会轻微影响负载调整率。

- 扩流后上电冲击电流大，需注意输入电容与限流/短路保护。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记（78xx 扩流电路，Power Supply Design）。

- Wikipedia: Linear regulator。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729