# 晶体管串联稳压电路

## 拓扑描述

由 NPN 调整管 Q1、齐纳基准二极管 Dz、偏置电阻 Rb 与 负载 RL 组成的串联型稳压电路。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、Q1 的集电极 C、Rb 一端三者相连）；节点② 基极基准节点（Rb 另一端、Dz 阴极、Q1 的基极 B 三者相连）；节点③ 输出节点（Q1 的发射极 E 与 RL 上端相连，作为输出电压 Vo）；节点④ 地节点 GND（Vin 负端、Dz 阳极、RL 下端三者相连）。

各元件管脚连接：Q1 的集电极 C 接输入节点、发射极 E 接输出节点、基极 B 接基极基准节点；Rb 一端接输入节点、另一端接基极基准节点；Dz 阴极接基极基准节点、阳极接地节点 GND；RL 一端接输出节点、另一端接地节点 GND。

由此构成”Q1 作射极跟随器串联在输入与输出之间、基极由 Dz 钳在固定基准、负载与调整管串联”的串联型稳压组态，输出电压 Vo=VZ−VBE，由齐纳基准减去固定的基射极压降得到，带载能力远强于纯齐纳电路。

## 工作原理

输出电压 Vo=VZ−VBE，由基极基准电压减去一个基本固定的基射极压降得到。负载电流变化时由调整管作为射极跟随器供给电流，无需从基准支路抽取电流，故带载能力远强于纯齐纳电路。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vo=VZ−VBE

- 负载电流（主要由调整管提供）：

IL≈IC≈βIB

- 基极偏置电阻（IZ 为 Dz 工作电流）：

Rb=Vin−VZIZ+IB

- 源调整率（rz 为齐纳动态电阻，rbe 为 Q1 输入电阻）：

ΔVoΔVin≈rz∥Rb(rz∥Rb)+rbe

- 输出电阻（近似，gm 为跨导）：

ro≈rbe+rz∥Rb1+β≈1gm

- 调整管功耗：

PQ=(Vin−Vo)⋅IL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VZ​ | 齐纳基准电压 | V |
| VBE​ | 基射极压降（约 0.6~0.7 V） | V |
| β​ | 电流放大倍数 | — |
| IL、IC、IB | 负载/集电极/基极电流 | A |
| Rb​ | 偏置电阻 | Ω |
| ro​ | 输出电阻 | Ω |
| PQ​ | 调整管功耗 | W |

## 元件调整影响

- VZ ↑ → 输出电压升高，但基准温漂与动态电阻增大。

- β 大 → 输出电阻更小、稳压性能更好。

- Rb ↓ → Dz 电流增大，基准更稳定，但功耗增加。

- (Vin−Vo) ↑ → 稳压范围大但调整管功耗迅速增加（需加大散热）。

## 典型参数示例

- 取 VZ=5.6 V、VBE=0.7 V：Vo=5.6−0.7=4.9 V。

- 取 Vin=10 V、IL=0.5 A、Vo=4.9 V：PQ=(10−4.9)×0.5=2.55 W，调整管需加装散热片。

## 常见器件型号

- 调整管：2N3055、TIP31、BD139、2SD882。

- 齐纳二极管：1N4733A（5.1 V）、BZX55C 系列。

- 达林顿复合适用于更大电流的 TIP122。

## 注意事项

- 输出电压受 VBE 温度漂移影响（约 -2 mV/°C），精密场合需加温度补偿。

- 调整管必须能承受 (Vin−Vo)×IL 的功耗，大电流时务必加散热片。

- 输入电压须高于 Vo+VCE(sat) 才能正常工作，否则进入饱和失去稳压。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Linear regulator。

- Wikipedia: Darlington transistor。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729