# 串联谐振电路

## 拓扑描述

电路由谐振电感 L 与谐振电容 C 串联构成 LC 谐振网络，通常串接在开关级（逆变臂）输出与负载（经变压器）之间。关键节点如下：谐振网络入端接逆变桥臂（开关级）的输出节点，入端即电感 L 的一端；谐振网络中间节点由电感 L 的另一端与电容 C 的一端相连而成；谐振网络出端为电容 C 的另一端，接变压器初级或负载的一端，回路另一端经负载折合电阻回到开关级，构成谐振电流环路；开关级输出与负载折合电阻 R 为回路提供激励与耗能。

各元件管脚连接：谐振电感 L 一端接谐振网络入端（开关级输出）、另一端接谐振网络中间节点；谐振电容 C 一端接中间节点、另一端接谐振网络出端（变压器初级或负载）；电感与电容作为二端元件按上述顺序串联，变压器次级接整流及负载，负载的等效电阻 R 折合进谐振回路与 LC 槽路串联。

就组态而言，这是由电感与电容串联构成的串联谐振（SRC）槽路，在谐振频率处感抗与容抗相抵、回路阻抗降为纯电阻使电流最大，用于实现软开关的谐振变换。

## 工作原理

在谐振频率 f0 处，电感感抗 XL=ωL 与电容容抗 XC=1ωC 大小相等、符号相反，相互抵消。串联槽路的阻抗降为回路的纯电阻，激励电压与回路电流同相，电流达到最大；开关管在电流自然换向时通断，实现零电流开关（ZCS）或零电压开关（ZVS）。

## 关键计算公式

- 谐振频率：

f0=12πLC

- 谐振角频率：

ω0=1LC

- 特征阻抗：

Z0=LC

- 品质因数（串联回路）：

Q=Z0R=1RLC

- 谐振时回路电流：

Ires=VinR

- 容抗/感抗在谐振点：

XL=XC=Z0=ω0L=1ω0C

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 谐振电感 | H |
| C​ | 谐振电容 | F |
| f0​ | 谐振频率 | Hz |
| Z0​ | 特征阻抗 | Ω |
| Q​ | 品质因数 | — |
| R​ | 回路等效电阻 | Ω |
| Ires​ | 谐振点电流 | A |

## 元件调整影响

- L 或 C 增大 → 谐振频率 f0 下降。

- 负载电阻 R 减小 → 品质因数 Q 增大，谐振电流增大、谐振曲线变尖。

- L 增大 且 C 减小（保持 f0 不变） → 特征阻抗 Z0 增大，谐振电流减小。

- 工作点偏离谐振频率 → 槽路呈现感性或容性，软开关条件与增益随之改变。

## 典型参数示例

- 取 L=100 μH、C=10 nF：f0=12π100×10−6×10×10−9≈159 kHz。

- 取 L=100 μH、C=10 nF、R=10 Ω：品质因数 Q=110100×10−610×10−9=10。

## 常见器件型号

- 谐振电容：C0G/NP0 贴片电容、金属化聚丙烯薄膜电容。

- 谐振电感：铁氧体磁芯绕制（PQ、RM 磁芯系列）。

- 谐振控制芯片：L6599、UCC25600、FSFR2100。

## 注意事项

- 串联谐振槽路在谐振点附近电流很大，需选择能承受谐振峰值的器件。

- 电容需低损耗、耐压足，谐振时电容峰值电压可能是输入电压的数倍。

- 轻载时串联谐振难以维持软开关，需结合其他控制策略（如 LLC 的磁化电感辅助）。

- 谐振电感与电容需精确匹配，受温度、容差影响会漂移 f0。

## 参考资料

- Wikipedia: LC circuit。

- TI 应用笔记 SNUB105《Designing an LLC Resonant Half-Bridge》。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729