# 全桥逆变电路

## 拓扑描述

由 四个功率开关管 Q1~Q4 组成 H 桥主回路（直流母线跨接在桥的两臂之间）与 负载（或经滤波后的负载） 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（直流母线正极，Q1 与 Q3 的漏极相连）；节点② 输入负端 GND（直流母线负极，Q2 与 Q4 的源极相连）；节点③ 输出节点 A（Q1 源极、Q2 漏极、负载一端相连）；节点④ 输出节点 B（Q3 源极、Q4 漏极、负载另一端相连）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接 +Vin、源极接输出节点 A、栅极接驱动信号；Q2 漏极接输出节点 A、源极接地、栅极接驱动信号；Q3 漏极接 +Vin、源极接输出节点 B、栅极接驱动信号；Q4 漏极接输出节点 B、源极接地、栅极接驱动信号；负载（或经滤波器的负载）跨接在输出节点 A 与输出节点 B 之间。

由此构成对角开关（Q1/Q4 与 Q2/Q3）交替导通、在负载两端产生 +Vin/−Vin 交替双极性方波的 H 桥 DC-AC 逆变组态，用于变频器、逆变电源与电机驱动。

## 工作原理

直流母线电压经两对桥臂交替导通，在负载两端形成 +Vin、−Vin 交替的方波电压；通过改变开关频率或采用 PWM 调制占空比，可控制输出交流的频率与基波幅值，从而实现直流到交流的能量变换。

## 关键计算公式

- 方波输出的基波峰值：

Vo1=4πVin

- 方波输出的基波有效值：

Vo1(rms)=4Vinπ2=22πVin≈0.9 Vin

- 输出基波频率：

fo=fsw

- 正弦 PWM 调制时的基波有效值（调制比 ma≤1）：

Vo1(rms)=maVin2

- 调制比：

ma=VrefVcar

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入直流母线电压 | V |
| Vo1​ | 输出基波峰值 | V |
| fo​ | 输出基波频率 | Hz |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| ma​ | 幅度调制比 | — |

## 元件调整影响

- Vin 增大 → 输出基波幅值线性增大，开关管承受压降固定（即母线电压），需校验耐压。

- 开关频率 fsw 增大 → 输出频率升高，但开关损耗与开关管温升增大。

- 调制比 ma 增大（≤1）→ 输出基波有效值线性增大，谐波频谱分布改变。

- 死区时间设置偏大 → 输出波形畸变、基波幅值略降，但可防上下桥臂直通。

## 典型参数示例

- 取 Vin=400 V、采用方波输出：基波峰值 Vo1=4π×400≈509 V；若负载为 50 Ω 电阻，方波峰值电流 Ip=400/50=8 A。

- 取 Vin=400 V、ma=0.8 的 SPWM：Vo1(rms)=0.8×400/2≈226 V。

## 常见器件型号

- IGBT 模块：英飞凌 FS75R12、FZ1200R12；三菱 CM75、CM100。

- MOSFET：IRFP460、STP80NF70、IPW60R 系列（CoolMOS）。

- 驱动芯片：IR2110、IR2113、UCC21520、FOD3184。

- 栅极光耦：TLP250、HCPL3120。

## 注意事项

- 上下桥臂必须设死区时间，防止直通短路烧毁器件。

- 开关管需配吸收电路（RCD 或 RC），抑制换流时的电压尖峰。

- 感性负载需并联续流二极管或采用带体二极管的开关器件。

- 需为桥臂提供隔离栅极驱动与自举供电。

## 参考资料

- Wikipedia: H-bridge / Power inverter。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- TI 应用笔记 SLUA618（半桥驱动）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729