# 单端反激电路

## 拓扑描述

单端反激（Flyback）变换器由 一个功率开关管 Q、一个高频变压器 T（实为带气隙的耦合电感，含原边绕组与副边绕组）、输入电容 Cin、副边整流二极管 Do、输出滤波电容 Co 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Cin 一端、变压器初级同名端相连）；节点② 开关节点 A（漏极节点）（变压器初级另一端、Q 漏极相连）；节点③ 地 GND（Q 源极、Cin 另一端相连）；节点④ 输出正端 +Vo（Do 阴极、Co 上端相连）；节点⑤ 副边地 GNDsec（变压器次级同名端、Co 下端相连）。

各元件管脚连接：Q 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；变压器 T 初级同名端接 +Vin、初级另一端接开关节点 A，次级非同名端接 Do 阳极、同名端接副边地 GNDsec；Do 阳极接次级非同名端、阴极接输出正端 +Vo；Cin 一端接 +Vin、另一端接地；Co 上端接 +Vo、下端接副边地；负载跨接 +Vo 与 GNDsec。

由此构成开关导通时输入电压加在原边储能、关断时副边经 Do 释放电能的单端反激（Flyback）组态，结构简单、成本低，是 AC-DC 与隔离 DC-DC 应用最广泛的拓扑之一。

## 工作原理

开关导通时，输入电压加在变压器原边，电流线性上升、能量以磁场形式储存在气隙与磁芯中，此时副边二极管反偏截止、由输出电容向负载供电。开关关断时，变压器原边电流被截断，副边感应电压反向，使副边二极管导通，储存的能量释放到负载并给输出电容充电。

## 关键计算公式

- 占空比（连续导通模式 CCM）：

Vout=D1−D NsNp Vin ⇒ D=VoutVout+nVin

- 变压器（电感）储能：

E=12LpIp2

- 原边电流纹波（峰峰值）：

ΔIp=VinDLpfsw

- 匝比（反射电压法）：

n=NsNp=Vout+VFVOR

- 开关管耐压（忽略漏感尖峰）：

VDS=Vin(max)+VOR=Vin(max)+NpNs(Vout+VF)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| Np,Ns​ | 原/副边匝数 | — |
| Lp​ | 原边电感量 | H |
| Ip​ | 原边峰值电流 | A |
| ΔIp​ | 原边电流纹波（峰峰值）；CCM 峰值电流 Ip,pk=Ip,avg+ΔIp/2 | A |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| VOR​ | 反射电压 | V |
| VF​ | 二极管正向压降 | V |

## 元件调整影响

- 占空比 D 增大 → 输出电压升高，但开关导通时间变长、原边储能与峰值电流增大。

- 原边电感 Lp 增大 → 相同功率下峰值电流减小，但可能进入占空比受限区域需更大磁芯。

- 匝比 n 增大（副边更多匝） → 反射电压 VOR 减小、开关管耐压需求降低，但副边二极管反向应力增大。

- 开关频率 fsw 升高 → 变压器可小型化，但开关损耗与漏感尖峰增大。

## 典型参数示例

- 取 Vin=100 V、Vout=12 V、Ns/Np=0.1（即 n=0.1）：

D=1212+0.1×100≈54.5%

- 。

- 取 Vin=300 V、D=0.4、Lp=1 mH、fsw=65 kHz：ΔIp=300×0.41×10−3×65×103≈1.85 A。

## 常见器件型号

- 反激控制芯片：UC3842/UC3843、TOP250（PI 集成）、NCP1271、SG6859。

- 功率开关管：IRF840、STP10NK60Z、IPA60R600P7S。

- 输出整流二极管：SS34、MBR10100、STPS3045。

## 注意事项

- 变压器漏感会在开关管关断瞬间产生高压尖峰，必须加 RCD 钳位或 TVS 吸收，否则损坏开关管。

- 变压器需开气隙以存储能量并防止饱和，CCM 与 DCM 需分别校验磁芯。

- 输出电容需承受大的纹波电流，选用低 ESR 电解/固态电容。

- 反激功率密度有限，通常适用于几十瓦以内的应用，大功率需改选正激或全桥。

## 参考资料

- Wikipedia: Flyback converter。

- TI 应用笔记 SNVA723《Designing Flyback Converters》。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729