# 有源钳位反激 ACF 电路

## 拓扑描述

有源钳位反激（Active-Clamp Flyback, ACF）变换器在普通反激的变压器原边并联由 钳位开关管 Q2 与钳位电容 Cclamp 串联 构成的有源钳位支路，配合 主开关管 Q1、变压器 T、输入电容 Cin、副边整流二极管 Do、输出电容 Co。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Cin 一端、变压器初级同名端、Q2 漏极相连）；节点② 开关节点 A（主开关漏极/初级非同名端）（变压器初级另一端、Q1 漏极、Cclamp 一端相连）；节点③ 地 GND（Q1 源极、Cin 另一端相连）；节点④ 钳位支路节点 P（Q2 与 Cclamp 之间）（Q2 源极、Cclamp 另一端相连）；节点⑤ 输出正端 +Vo（副边整流输出、输出电容上端相连）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Q2 漏极接 +Vin、源极接钳位节点 P、栅极接钳位驱动（与 Q1 互补导通）；Cclamp 一端接钳位节点 P、另一端接开关节点 A；变压器 T 初级同名端接 +Vin、初级另一端接开关节点 A，次级非同名端接 Do 阳极、同名端接副边地 GNDsec；Cin 一端接 +Vin、另一端接地；Do 阳极接次级非同名端、阴极接输出正端 +Vo；Co 上端接 +Vo、下端接副边地；负载跨接 +Vo 与 GNDsec。

由此构成主开关与钳位开关互补导通、钳位电容吸收并回馈漏感与励磁能量、钳位主开关漏源尖峰并实现主开关 ZVS 的有源钳位反激（ACF）组态，效率与 EMI 性能优于普通反激。

## 工作原理

主开关关断时，变压器漏感与励磁电流先给主开关寄生电容充电，随后钳位开关导通，电流经钳位电容续流，把漏感能量转移并储存于钳位电容，同时钳位主开关漏源电压。钳位开关关断后，钳位电容上的能量与漏感谐振，把主开关漏源电压拉低，为主开关下一周期 ZVS 开通创造条件。

## 关键计算公式

- 钳位电容电压（稳态约为）：

Vclamp≈D1−DVin

- 主开关漏源最大电压：

VDS(max)≈Vin+Vclamp=Vin1−D

- 钳位电容选择（按谐振/纹波）：

Cclamp≥(1−D)2π2Lkfsw2

- 原边励磁电感（保证 ZVS）：

Lm≤1−D2πfswCr (近似条件，Cr 为谐振电容)

- 输出电压（同反激）：

Vout=D1−D NsNp Vin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vclamp​ | 钳位电容电压 | V |
| D​ | 主开关占空比 | — |
| Lk​ | 变压器漏感 | H |
| Lm​ | 变压器励磁电感 | H |
| Cclamp​ | 钳位电容 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 占空比 D 增大 → 钳位电压 Vclamp 与主开关电压应力上升。

- 漏感 Lk 增大 → ZVS 范围扩大，但钳位环流损耗增大、有效占空比损失增加。

- 钳位电容 Cclamp 减小 → 电压纹波增大，但 ZVS 过渡加快；需在二者间折中。

- 励磁电感 Lm 增大 → 原边环流损耗减小，但 ZVS 实现所需的电流减小，ZVS 变难。

## 典型参数示例

- 取 Vin=100 V、D=0.4：Vclamp≈0.40.6×100≈66.7 V；主开关 VDS(max)≈1000.6≈167 V。

- 取 Lk=10 μH、fsw=100 kHz、D=0.4：Cclamp≥0.62π2×10×10−6×(105)2≈365 nF。

## 常见器件型号

- 有源钳位反激控制芯片：UCC28780、UCC28600、NCP1562。

- 主开关与钳位开关 MOSFET：IPA60R280P7S、STD7N60M2。

- 钳位电容：C0G/NP0 贴片电容、金属化聚丙烯电容。

## 注意事项

- 主开关与钳位开关之间必须设置死区时间，避免直通。

- 钳位电容耐压需大于 Vclamp 峰值且考虑过压裕量。

- ZVS 依赖漏感与励磁电流，负载变化时需校核全负载范围的软开关。

- 钳位支路存在环流损耗，钳位开关的导通损耗不可忽略。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA808《Designing an Active-Clamp Flyback》。

- Wikipedia: Flyback converter。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729