# 交错并联 Boost 电路

## 拓扑描述

由 N 个并联的 Boost 单元（第 i 相含升压电感 Li、开关管 Si、续流二极管 Di，i=1,…,N）与 共享的输入母线电容 Cin、输出母线电容 Co 组成。电路共有 4 类关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、各相 Li 的一端与 Cin 的一端相连）；节点② 第 i 相开关节点（Li 的另一端、Si 的漏极 D 与 Di 的阳极三者相连）；节点③ 输出节点（各相 Di 的阴极、Co 的一端与输出 Vo 正端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、各相 Si 的源极 S、Cin 的另一端与 Co 的另一端相连）。

各元件管脚连接（对第 i 相）：Li 一端接节点①、另一端接节点②_i；Si 的栅极 G 接相位错开 360°/N 的驱动信号、漏极 D 接节点②_i、源极 S 接节点④；Di 阳极接节点②_i、阴极接节点③；Cin 一端接节点①、另一端接节点④；Co 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成各相开关以 360°/N 相位交错驱动、共享输入与输出母线的”交错并联 Boost”组态（Vo=Vin/(1−D)），通过纹波抵消把等效纹波频率提高到 Nfsw、把单相电流应力降到 1/N，广泛用于 CPU/GPU 供电、汽车电源等大电流升压场合。

## 工作原理

各相开关相位错开，使各相输入电流纹波在时间上相互叠加时部分相互抵消；当占空比满足纹波抵消条件时，输入与输出纹波幅值显著减小、等效纹波频率升高为 Nfsw。整体功率由各相均分，单相器件仅承担 1/N 的电流。

## 关键计算公式

- 单相升压比：

Vo=Vin1−D

- 每相平均电感电流：

IL,phase=IoN(1−D)

- 每相电感电流纹波：

ΔIL,phase=VinDLfsw

- 总输入电流纹波（纹波抵消后）：

ΔIin=VinD(1−ND)Lfsw(1−D)

该式在 CCM、理想开关，且 D<1/N 时成立；当 D>1/N 时，须对 1−ND 取绝对值，或按 D 落在各 k/N 区间分段取值。

- 纹波抵消最佳占空比：

D=kN, k=1,2,…,N−1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| N​ | 相数 | — |
| L​ | 每相电感 | H |
| fsw​ | 单相开关频率 | Hz |
| Io​ | 输出总电流 | A |
| ΔIin​ | 输入电流纹波 | A |

## 元件调整影响

- 相数 N ↑ → 纹波抵消更强、单相电流应力更低，但成本与复杂度上升。

- 各相电感一致性 → 一致则均流与纹波抵消良好，不一致则电流失衡、抵消退化。

- fsw ↑ → 纹波与磁件减小，开关损耗增大。

- 占空比偏离 k/N → 纹波抵消效果变差，输入/输出电容需相应加大。

- 控制方式（峰值/平均电流模式） → 决定各相均流能力与动态响应。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、Vo=48 V：D=1−1248=0.75。

- 取 4 相、fsw=400 kHz：feq=4×400 kHz=1.6 MHz；D=0.75=3/4 恰好处于最佳抵消点。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 多相控制器：LTC3862、TPS40170、IR35204 类。

## 注意事项

- 各相布局与器件参数需严格对称，否则均流失衡导致单相过热。

- 交错相位由控制器保证，需核对驱动时序与占空比较准。

- 输入侧纹波抵消依赖于精确的占空比与相移，设计工况偏离时需重新核算纹波。

- 均流不良时需外加均流环（如采样各相电流做抖频/补偿）。

## 参考资料

- TI TPS40170 数据手册。

- ADI LTC3862 数据手册。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729