# 同步整流 Boost 电路

## 拓扑描述

由 输入电感 L、主开关管 Q1、同步整流管 Q2（低导通电阻 MOSFET，替代整流二极管） 与 输出电容 C 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端与 L 的一端相连）；节点② 开关节点（L 的另一端、Q1 的漏极 D 与 Q2 的源极 S 三者相连）；节点③ 输出节点（Q2 的漏极 D、C 的一端与输出 Vo 正端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、Q1 的源极 S 与 C 的另一端相连）。

各元件管脚连接：L 一端接节点①、另一端接节点②；Q1 的栅极 G 接控制驱动信号、漏极 D 接节点②、源极 S 接节点④；Q2 的栅极 G 接浮地/自举驱动信号、漏极 D 接节点③、源极 S 接节点②；C 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成”输入经 L 到开关节点、下管 Q1 对地短接储能、上管 Q2（同步管）在关断期从开关节点续流到输出、C 跨接输出与地”的同步整流 Boost 升压组态，增益仍为 Vo=Vin/(1−D)，因整流器件用 MOSFET 替代二极管而显著降低导通损耗。

## 工作原理

Q1 导通时电感储能，Q2 关断阻断反向电流，负载由输出电容供电；Q1 关断时 Q2 导通，电感电流经 Q2 体二极管与沟道续流到输出端。两管互补导通（含死区），因 MOSFET 导通压降远小于二极管，低压大电流下效率大幅提升。

## 关键计算公式

- 理想升压比：

Vo=Vin1−D

- 电感电流纹波：

ΔIL=VinDLfsw

- 同步管导通损耗：

Pcond=IL,rms2⋅RDS(on)

- 开关损耗（每管近似）：

Psw=12VdsIds(tr+tf)fsw

- 输出纹波：

ΔVo=IoDCfsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 输出电容 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| RDS(on)​ | MOSFET 导通电阻 | Ω |
| IL,rms​ | 电感电流有效值 | A |
| tr,tf​ | 上升/下降时间 | s |

## 元件调整影响

- RDS(on) ↓（低导通电阻管） → 导通损耗减小，效率提高，但栅极电荷增大、驱动损耗上升。

- 高侧 Q2 栅极驱动 → 需自举或浮地驱动，驱动不足会降低效率甚至直通。

- L ↑ → 纹波减小，但体积与铜损增大。

- 死区时间设置 → 过短易直通烧毁，过长则体二极管续流时间变长、损耗增加。

- 双向导通能力 → 轻载时可能进入负电感电流（强迫连续模式），效率下降但利于 EMI 与瞬态响应。

## 典型参数示例

- 取 Vin=3.3 V、Vo=5 V：D=1−3.35=0.34。

- 取 IL,rms=10 A、RDS(on)=5 mΩ：Pcond=100×0.005=0.5 W。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 同步管 MOSFET：低 RDS(on)、低栅极电荷 N 沟道 MOSFET。

- 控制芯片：TPS43061、LM5122、LTC3787。

## 注意事项

- 必须设死区时间防止上下管直通，直通会导致短路与器件损坏。

- 高侧管需要自举电容 / 电荷泵或专用驱动，确保栅极电压足够抬升。

- 轻载下同步管允许电流双向，可能造成续流回流，需根据工况选择强制/非强制模式。

- PCB 布局须最小化开关节点面积，抑制 di/dt 引起的振铃与 EMI。

## 参考资料

- TI LM5122 产品页与应用笔记。

- ADI LTC3787 数据手册。

- Wikipedia: Boost converter。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729