# 大功率 Boost 电路

## 拓扑描述

面向 千瓦级或以上功率 的升压变换电路，以单相 Boost 为基本单元，由 大容量输入电感 L、大电流开关管 S（IGBT 或 SiC MOSFET）、整流二极管 D 与 多个并联输出电容 C1,…,Ck（并经母线/铜排连接） 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端与 L 的一端相连）；节点② 开关节点（L 的另一端、S 的集电极 C（MOSFET 则为漏极 D）与 D 的阳极相连）；节点③ 输出节点（D 的阴极、各 C1,…,Ck 的一端与输出 Vo 正端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、S 的发射极 E（MOSFET 则为源极 S）与各输出电容的另一端相连）。

各元件管脚连接：L 一端接节点①、另一端接节点②；S 的栅极 G 接控制驱动信号、集电极 C 接节点②、发射极 E 接节点④；D 阳极接节点②、阴极接节点③；C1,…,Ck 各自一端并接节点③、另一端并接节点④。

由此构成以大电流开关管、大电感与多电容并联母线为基础的单相 Boost 升压组态（Vo=Vin/(1−D)），通过低杂散电感母线、大散热与大功率器件实现数千瓦级的功率传输，必要时扩展为交错并联多相以分摊电流应力，广泛用于动力电池升压、光伏 MPPT 与 UPS 等大功率场合。

## 工作原理

与基础 Boost 相同，开关管导通时电感储能、关断时能量经整流管送至输出；大功率下电流应力高达数百安，需靠多相错相或大磁件分摊，同时更大的 di/dt 与 dv/dt 要求低杂散电感的母线布局与更强驱动。

## 关键计算公式

- 升压比：

Vo=Vin1−D

- 输入平均电流（即电感平均电流）：

Iin=PoηVin=Io1−D

- 电感纹波电流：

ΔIL=VinDLfsw

- 电感峰值电流：

IL,pk=Iin+ΔIL2

- 开关导通损耗：

Pcond=IL,rms2⋅RDS(on)/CE(sat)

- 输出纹波电流（RMS 约）：

IC,rms≈IoD1−D

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Po​ | 输出功率 | W |
| η​ | 效率 | — |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| L​ | 电感 | H |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Io​ | 输出电流 | A |
| Iin​ | 输入平均电流 | A |

## 元件调整影响

- L ↑ → 纹波电流减小、器件应力降低，但磁芯体积、铜损与成本上升。

- fsw ↑ → 磁件体积减小，但开关损耗与散热负担显著增加，大功率下常取较低频率（几十 kHz）。

- IGBT → SiC MOSFET → 开关损耗与反向恢复损耗大幅下降，可提高频率与效率。

- 母线杂散电感 ↓ → 关断过冲电压减小，开关管耐压裕量更好，允许更高 di/dt。

- 多相并联 → 电流应力与磁件体积分散，输入纹波抵消。

## 典型参数示例

- 取 Po=10 kW、η=0.95、Vin=200 V：Iin=100000.95×200≈52.6 A。

- 取 Vin=200 V、D=0.4、L=100 μH、fsw=20 kHz：ΔIL=200×0.4100×10−6×20×103=40 A。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 开关器件：IGBT 模块、SiC MOSFET（如 IMZA65R027M1H 类）。

- 二极管：SiC 肖特基二极管。

## 注意事项

- 大电流下 PCB 走线改用铜排/母线，降低电阻与杂散电感。

- 开关管需大散热器或水冷，热设计是大功率成败关键。

- 电容纹波电流大，需多个电解并联并核算 RMS 电流与温升。

- 需软启动、限流与过压保护，防止启动浪涌与失控升压。

## 参考资料

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

- TI 高压升压应用笔记。

- Wikipedia: Boost converter。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729