# 多相 Buck 电路

## 拓扑描述

由 N 个并联的 Buck 单元（第 i 相含高侧开关 SH,i、低侧开关或续流二极管 QL,i/D_i 与电感 Li，i=1,…,N）与 共享的输入电容 Cin、输出电容 Cout 组成。电路共有 4 类关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、Cin 的一端与各相高侧开关 SH,i 的漏极 D 相连）；节点② 第 i 相开关节点（SH,i 的源极 S、低侧开关/二极管的连接端子与 Li 的一端相连）；节点③ 输出节点（各相 Li 的另一端、Cout 的一端与输出 Vo 正端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、Cin 的另一端、各相低侧开关/二极管端子与 Cout 的另一端相连）。

各元件管脚连接（对第 i 相）：SH,i 的栅极 G 接相位错开 360°/N 的驱动信号、漏极 D 接节点①、源极 S 接节点②_i；QL,i 若为 MOSFET 则栅极 G 接互补驱动信号、漏极 D 接节点②_i、源极 S 接节点④，若为续流二极管 Di 则阳极接节点④、阴极接节点②_i；Li 一端接节点②_i、另一端接节点③；Cin 一端接节点①、另一端接节点④；Cout 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成各相以 360°/N 相位交错导通、共享输入与输出电容的”多相 Buck”组态（Vo=D Vin），通过纹波抵消把等效纹波频率提高到 Nfsw、把单相电流应力降到 1/N，是 CPU/GPU/服务器等大电流、低压场合的标准方案。

## 工作原理

各相电感电流在输出端汇集，因各相开关错相，电感电流纹波在叠加时部分抵消，使总输出纹波幅值下降、纹波频率升高到 Nfsw，降低对输出电容的需求。每相仅承担总电流的 1/N，功率与热量均匀分配，整体瞬态响应与效率优于同电流的单相方案。

## 关键计算公式

- 稳态输出电压：

Vo=VinD

- 每相电感电流纹波：

ΔIL,phase=(Vin−Vo)DLfsw

- 总输出电流纹波（纹波抵消后）：

ΔIo=Vo(1−D)Lfsw⋅(1−ND)(ND−D+1)(1−D)

该输出纹波抵消因子随 D 落在各 k/N 区间而分段，需按区间取值；该式在理想 CCM 工况下成立。

- 纹波完全抵消条件：

D=kN, k=1,2,…,N−1

- 每相平均电流：

IL,phase=IoN

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| N​ | 相数 | — |
| L​ | 每相电感 | H |
| fsw​ | 单相开关频率 | Hz |
| Io​ | 输出总电流 | A |
| ΔIo​ | 总输出纹波电流 | A |

## 元件调整影响

- 相数 N ↑ → 纹波抵消更强、每相电流应力更低，输出电容需求减小，但器件与成本上升。

- 各相电感一致 → 均流与纹波抵消良好；不一致则热失衡、抵消退化。

- fsw ↑ → 磁件与电容减小、瞬态更快，开关损耗增大。

- Vo/Vin=k/N → 纹波抵消最彻底，常规设计尽量靠近该比值。

- 均流环路 → 决定各相电流分配是否均衡，影响整体可靠性。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、Vo=1.2 V、N=4：D=0.1，Vo/Vin=0.1。

- 取 fsw=500 kHz、N=4：feq=4×500 kHz=2 MHz。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 多相 Buck 控制器：TPS53679、ISL68137、RAA228228 类。

## 注意事项

- 各相布局需对称，开关节点远离敏感信号，避免电流不均。

- 控制器需支持相数配置、交错相位与该相数下的均流策略。

- 低压大电流下占空比很低，注意最小脉宽限制与采样噪声。

- 输出电容虽可减小，但仍须满足瞬态跌落与 ESR 要求。

## 参考资料

- TI TPS53679 数据手册（多相降压）。

- Wikipedia: Buck converter。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729