# 大电流 Buck 电路

## 拓扑描述

面向 大输出电流（数十安培以上）的降压变换电路，以同步整流 Buck 为基本单元，由 高侧开关 Q1（MOSFET）、低侧开关 Q2（MOSFET，替代续流二极管）、电感 L 与 输出电容 C 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端与 Q1 的漏极 D 相连）；节点② 开关节点（Q1 的源极 S、Q2 的漏极 D 与 L 的一端相连）；节点③ 输出节点（L 的另一端、C 的一端与输出 Vo 正端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、Q2 的源极 S 与 C 的另一端相连）。

各元件管脚连接：Q1 的栅极 G 接驱动信号、漏极 D 接节点①、源极 S 接节点②；Q2 的栅极 G 接互补驱动信号、漏极 D 接节点②、源极 S 接节点④；L 一端接节点②、另一端接节点③；C 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成高侧 Q1 与低侧 Q2 互补导通、电感 L 与输出电容 C 滤波的同步整流 Buck 降压组态（Vo=D Vin），为分摊大电流常扩展为多相并联（各相电流错相叠加、单相仅承担部分电流），并配大尺寸电感、多个并联电容与厚铜/铜排布局，用于 CPU/GPU 核心供电、服务器 VRM 等场合。

## 工作原理

高侧管导通时输入电流经电感流向负载、电感储能；低侧管导通时电感续流、维持输出电流。两管互补导通，因低侧开关导通压降远低于二极管，在大电流下显著降低续流损耗。多相并联时各相电流错相叠加，总纹波抵消且单相仅承担部分电流。

## 关键计算公式

- 稳态输出电压：

Vo=Vin⋅D

- 电感电流纹波：

ΔIL=Vo(1−D)Lfsw

- 电感峰值电流：

IL,pk=Io+ΔIL2

- 低侧（同步）管导通损耗：

Pcond,LS=Io2(1−D)RDS(on)

- 高侧管导通损耗：

Pcond,HS=Io2DRDS(on)

- 输出电容纹波电压：

ΔVo=ΔIL8Cfsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 输出电容 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Io​ | 输出电流 | A |
| RDS(on)​ | MOSFET 导通电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 多相并联（相数 N ↑） → 单相电流与热应力下降，纹波抵消，但成本与布线难度上升。

- L ↑ → 纹波电流减小，峰值电流应力降低，但饱和电流与体积需加大。

- 低 RDS(on) 同步管 → 大电流下导通损耗显著下降，是效率关键。

- fsw ↑ → 电感/电容减小、响应加快，但开关损耗与死区损耗占比上升。

- 电容 ESR ↓（多颗并联） → 输出电压纹波与瞬态跌落减小。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、Vo=1.2 V：D=1.2/12=0.1。

- 取 Io=50 A、Vo=1.2 V、L=0.4 μH、fsw=600 kHz：ΔIL=1.2×(1−0.1)0.4×10−6×6×105=4.5 A。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 多相 Buck 控制器：Intersil ISL68137、瑞萨 RAA228228、TI TPS53679 类。

## 注意事项

- 大电流下占空比通常很低（如 12V→1.2V，D=0.1），需注意最小导通时间限制与采样噪声。

- 电感饱和电流须大于峰值电流，磁芯需满足散热与损耗要求。

- 低侧同步管承担绝大部分续流导通损耗，选型与并联是效率重点。

- 死区时间、驱动能力与开关节点布局对大电流 Buck 的可靠性与 EMI 至关重要。

## 参考资料

- TI TPS53679 数据手册（多相 VRM）。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

- Wikipedia: Buck converter。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729