# 电压模式控制 Buck 电路

## 拓扑描述

电路由高侧开关管 Q1、续流二极管（或低侧同步整流开关管 Q2）D、储能电感 L 与输出电容 C 四个主元件构成，配合电压模式控制（VMC）环路。关键节点如下：输入节点 Vin 接 Q1 的漏极（D）；开关节点 SW 由 Q1 的源极、二极管 D 的阴极（或 Q2 的漏极）与电感 L 的入端三者相连而成；输出节点 Vout 由电感 L 的出端与输出电容 C 的上端相连并接负载，输出电容 C 的下端与二极管 D 的阳极（或 Q2 的源极）一并接到地节点 GND。

各元件管脚连接：高侧开关管 Q1 的漏极 D（管脚漏极）接输入节点，栅极 G 接 PWM 控制信号，源极 S 接开关节点 SW；续流二极管 D 的阴极接开关节点 SW、阳极接地；若用低侧开关管 Q2，则 Q2 的漏极接 SW、源极接地、栅极接与 Q1 互补的驱动信号；电感 L 一端接开关节点 SW、另一端接输出节点；输出电容 C 一端接输出节点、另一端接地。

就组态而言，这是一个由高侧开关、续流器件、储能电感与输出电容构成的降压（Buck）功率级，叠加仅含电压外环、不含电流内环的电压模式控制（VMC），通过对输出电压的误差放大与固定斜坡比较生成占空比，实现降压稳压。

## 工作原理

输出电压经分压采样与参考电压比较，误差放大器产生控制电压 Vc；Vc 与固定频率锯齿波斜坡比较生成 PWM 信号，控制开关管占空比。当输出偏低时 Vc 升高、占空比增大使输出回升。因功率级为二阶 LC 网络，需进行频率补偿以保证环路稳定。

## 关键计算公式

- 稳态输出电压：

Vo=VinD

- 电感电流纹波：

ΔIL=Vo(1−D)Lfsw

- LC 谐振频率（功率级双极点）：

f0=12πLC

- 输出电容 ESR 零点：

fz,ESR=12πRESRC

- 电压采样分压：

VFB=VoR2R1+R2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 输出电容 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| RESR​ | 电容等效串联电阻 | Ω |
| R1,R2​ | 反馈分压电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- L、C 变化 → 改变 f0 双极点位置，直接移动环路增益穿越点，需重调补偿。

- 电容 ESR → ESR 零点提供相位提升，低 ESR（陶瓷电容）时零点更高，可能需要 III 型补偿。

- 输入端电压波动 → 电压模式对输入电压变化响应慢，需靠补偿环路抑制（电流模式则天然抗输入扰动）。

- 输出电容增大 → 瞬态跌落减小但 f0 降低，带宽更难做高。

- 斜坡幅度/频率 → 决定 PWM 增益，影响环路整体增益与稳定性。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、Vo=5 V：D=5/12≈0.417。

- 取 L=10 μH、C=100 μF：f0=12π10×10−6×100×10−6≈5.03 kHz。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 电压模式 Buck 控制器：TPS54331、TL494（电压模式）、MP1584 类。

## 注意事项

- 必须设计 II 型或 III 型环路补偿，否则 LC 双极点导致相位裕量不足而振荡。

- 对输入电压突变响应慢，前级变化大时需较大的输入电容或前馈补偿。

- 无逐周期限流，需另加快速过流保护。

- 采样分压电阻取值兼顾精度与静态功耗，并远离开关噪声走线。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLVA057（Understanding Buck Power Stages）。

- TI TL494 数据手册（电压模式 PWM）。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729