# 非同步 Buck 电路

## 拓扑描述

由 一个开关管 S（MOSFET）、一个续流二极管 D、一个储能电感 L、一个输出电容 C 与 负载 R 组成的降压型 DC-DC 开关电源。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端与 S 的漏极 D 相连）；节点② 开关节点（S 的源极 S、D 的阴极与 L 的一端相连）；节点③ 输出节点（L 的另一端、C 的一端、R 的一端与输出 Vout 正端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、D 的阳极、C 的另一端与 R 的另一端相连）。

各元件管脚连接：S 的栅极 G 接驱动信号、漏极 D 接节点①、源极 S 接节点②；D 阳极接节点④、阴极接节点②；L 一端接节点②、另一端接节点③；C 一端接节点③、另一端接节点④；R 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成”开关管 S 串接在输入与开关节点、续流二极管 D 跨接在开关节点与地之间、电感 L 到输出、输出电容 C 与负载 R 并联在输出与地之间”的非同步 Buck 降压组态，把较高直流输入 Vin 降为较低稳定输出 Vout=D Vin，由二极管（被动）续流而得名”非同步”。

## 工作原理

开关周期 T 内，开关管导通时电流经电感流向输出并给电感储能，二极管反偏截止；开关管关断时电感电流经续流二极管续流，维持输出电流连续。电感的伏秒平衡使输出电压恒等于输入电压与占空比的乘积。

## 关键计算公式

- 理想电压增益（CCM）：

Vout=D Vin

- 电感纹波电流（开关管导通期间）：

ΔIL=(Vin−Vout)DfsL

- 临界（连续/断续）电感：

Lcrit=(1−D)R2fs

- 输出电压纹波（近似）：

ΔVout=ΔIL8fsC

- 交流直流传递比（CCM）：

D=VoutVin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比（0<D<1） | — |
| fs​ | 开关频率 | Hz |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 输出电容 | F |
| R​ | 负载电阻 | Ω |
| ΔIL​ | 电感纹波电流 | A |

## 元件调整影响

- L↑ → 纹波电流 ΔIL 减小，更易进入 CCM，暂态响应变慢。

- C↑ → 输出电压纹波减小，但暂态响应与启动时间变慢。

- D↑ → 输出电压升高；D 受限于输出电压小于输入电压。

- f_s↑ → 所需的 L、C 体积减小，但开关损耗增大。

- 二极管压降较大时效率降低，轻载或低压大电流场合常用同步整流。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、要求 Vout=5 V：D=512≈0.417。

- 取 fs=500 kHz、L=10 μH、D=0.417：ΔIL=(12−5)×0.417500×103×10×10−6=0.58 A。

## 常见器件型号

- 开关管：IRF540N、SI2302、CSD18504。

- 续流二极管（肖特基）：SS34、MBR0540、SS56。

- 控制 IC：LM2596、TPS5430、MP1584。

## 注意事项

- 占空比 D 受最小导通时间与最大占空比限制，输入输出压差不能太小。

- 续流二极管反向恢复与正向压降影响效率，需选用肖特基或快恢复二极管。

- 电感必须不饱和，额定电流应大于平均电流与纹波电流之和的一半。

- 输入输出需就近加去耦电容，减小开关时的电压尖峰与 EMI。

## 参考资料

- Wikipedia: Buck converter。

- TI 应用笔记 SLVA477（Buck 电路设计）。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729