# 单开关 Buck-Boost 电路

## 拓扑描述

由 主开关管 S（MOSFET）、输入电感 L、续流二极管 D、输入电容 Cin 与 输出电容 C 构成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、Cin 的一端与 L 的一端相连）；节点② 开关节点（L 的另一端、S 的漏极 D 与 D 的阳极三者相连）；节点③ 输出节点（D 的阴极、C 的一端与输出 Vo 负端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、Cin 的另一端、S 的源极 S 与 C 的另一端相连）。

各元件管脚连接：S 的栅极 G 接控制驱动信号、漏极 D 接节点②、源极 S 接节点④；L 一端接节点①、另一端接节点②；D 阳极接节点②、阴极接节点③；Cin 一端接节点①、另一端接节点④；C 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成”输入经电感 L 到开关节点、开关管 S 导通时把开关节点对地短接而储能、关断时 D 将开关节点能量送到输出”的单开关反转型（inverting）Buck-Boost 组态，输出电压 Vo=−Vin D/(1−D) 对公共地极性反转，仅用一个主动开关即可在正负幅值上实现升压或降压。

## 工作原理

开关导通时电感从输入储能、二极管反偏截止，负载由输出电容供电；开关关断时电感电流经二极管续流到输出，释放能量。电感在一个周期内先接输入储能、再反向接输出放能，因而输出电压极性反转，且 |Vo| 可大于或小于 |Vin|。

## 关键计算公式

- 理想电压比（CCM，忽略符号）：

Vo=−VinD1−D

- 稳态电感占空比关系：

|Vo|Vin=D1−D

- 电感电流纹波：

ΔIL=VinDLfsw

- 临界连续电感：

Lmin=Vin2D22Pofsw

- 输出纹波电压：

ΔVo=IoDCfsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压（负极性） | V |
| D​ | 开关占空比 | — |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 输出电容 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Po​ | 输出功率 | W |
| ΔIL​ | 电感纹波电流 | A |

## 元件调整影响

- D = 0.5 → 输出幅值等于输入幅值；D > 0.5 → 升压，D < 0.5 → 降压。

- L ↑ → 纹波减小，连续模式边界向轻载延伸。

- C ↑ → 输出纹波减小，但 ESR 与体积需权衡。

- fsw ↑ → 磁件与电容减小，开关损耗增大。

- 二极管压降 / 反向恢复 → 影响效率，反极性输出下续流二极管应力与输入输出压差之和相当。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、D=0.5：Vo=−12×0.50.5=−12 V。

- 取 Vin=5 V、D=0.7：|Vo|=5×0.70.3≈11.67 V（升压反极性）。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 反极性 Buck-Boost 控制器：LM2576-ADJ（配反接用法）、TPS65130 类。

## 注意事项

- 输出极性反转为负，负载与反馈系统的参考地需重新规划。

- 开关管与二极管承受电压为 |Vin|+|Vo|，耐压要求高于普通 Buck。

- 输入与输出电流均为脉动（不连续），需较大输入/输出电容滤波。

- 反极性拓扑的反馈采样需注意符号，接反会破坏环路。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLVA059（Understanding Buck-Boost Power Stages）。

- Wikipedia: Buck–boost converter。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729