# 四开关 Buck-Boost 电路

## 拓扑描述

由 输入电容 Cin、四个开关管 Q1∼Q4（MOSFET）、电感 L 与 输出电容 Cout 构成的全桥式升降压变换电路。电路共有 5 个关键节点：节点① 输入正节点（输入电压 Vin 正端、Cin 的一端与 Q1、Q3 的漏极 D 相连）；节点② 输入侧桥臂中点（Q1 的源极 S、Q2 的漏极 D 与 L 的一端相连）；节点③ 输出侧桥臂中点（Q3 的源极 S、Q4 的漏极 D 与 L 的另一端相连）；节点④ 输出正节点（Q3 的漏极 D、Cout 的一端与输出 Vo 正端相连）；节点⑤ 接地节点 GND（Vin 负端、Q2 与 Q4 的源极 S、Cin 与 Cout 的另一端相连）。

各元件管脚连接：Q1 的栅极 G 接驱动信号、漏极 D 接节点①、源极 S 接节点②；Q2 的栅极 G 接驱动信号、漏极 D 接节点②、源极 S 接节点⑤；Q3 的栅极 G 接驱动信号、漏极 D 接节点④、源极 S 接节点③；Q4 的栅极 G 接驱动信号、漏极 D 接节点③、源极 S 接节点⑤；L 一端接节点②、另一端接节点③；Cin 一端接节点①、另一端接节点⑤；Cout 一端接节点④、另一端接节点⑤。

由此构成”输入侧半桥（Q1、Q2）与输出侧半桥（Q3、Q4）经电感 L 跨接在各自桥臂中点之间”的四开关 Buck-Boost 组态，四个开关均受控以双向传输能量，按 Buck 模式、Boost 模式或过渡模式切换使输出电压 Vo 可高于、等于或低于输入 Vin，广泛用于电池供电中输入电压宽范围波动的单向升降压场合。

## 工作原理

电路在 Buck 模式、Boost 模式及 Buck-Boost 过渡模式间切换：Vin>Vo 时工作于降压，Vin<Vo 时工作于升压，两者接近时进入四管同时开关的混合模式以实现平滑过渡。通过控制各开关占空比分配，电感在一个周期内交替连接输入与输出，将能量从输入传向输出。

## 关键计算公式

- Buck 模式（Vin>Vo，Q3 常通、Q4 常断）：

Vo=Vin⋅Dbuck

- Boost 模式（Vin<Vo，Q1 常通、Q2 常断）：

Vo=Vin1−Dboost

- 统一关系（过渡区，用两占空比）：

Vo=VinD1−D′

- 其中 D、D′ 为输入/输出两侧有效占空比。

- 电感电流纹波（Buck 模式近似）：

ΔIL=(Vin−Vo)DbuckLfsw

- 电感电流纹波（Boost 模式近似）：

ΔIL=VoDboostLfsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| Dbuck​ | Buck 占空比 | — |
| Dboost​ | Boost 占空比 | — |
| L​ | 电感 | H |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| ΔIL​ | 电感纹波电流 | A |

## 元件调整影响

- 四个开关均低导通电阻 → 效率高；但四管架构下每个周期能量路径元件多，损耗环节多。

- L ↑ → 纹波减小，但体积增大，四开关下电感需兼顾两种工作模式。

- 占空比过渡策略 → 平滑切换可避免输入/输出纹波与噪声尖峰，硬切会带来较大扰动。

- fsw ↑ → 磁件与电容减小，四管开关损耗比例升高。

- 同步整流（四管均为 MOSFET） → 效率高于含二极管的方案，但需四路驱动与死区控制。

## 典型参数示例

- Buck 模式：Vin=12 V、Vo=5 V → Dbuck=5/12≈0.417。

- Boost 模式：Vin=5 V、Vo=12 V → Dboost=1−5/12≈0.583。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 四开关 Buck-Boost 控制器：LT8390、LT8705、TPS55288。

## 注意事项

- 需要四路互补驱动与复杂死区/时序控制，实现门槛高于普通 Buck 或 Boost。

- 模式切换区（Vin≈Vo）是设计难点，需专门的过渡算法避免失控。

- 若无需反极性，可保证输出正电压；若接反极性需求需注意整流安排。

- 注意输入输出两端都存在续流，需评估各管的电压与电流应力。

## 参考资料

- ADI LT8390 / LT8705 数据手册（四开关 Buck-Boost）。

- TI TPS55288 数据手册。

- Wikipedia: Buck–boost converter。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729