# 极性反转 Buck-Boost 电路

## 拓扑描述

由 主开关管 S（MOSFET）、输入电感 L、续流二极管 D、输入电容 Cin 与 输出电容 C 构成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、Cin 的一端与 L 的一端相连）；节点② 开关节点（L 的另一端、S 的漏极 D 与 D 的阳极三者相连）；节点③ 输出节点（D 的阴极、C 的一端与输出 Vo 负端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、Cin 的另一端、S 的源极 S 与 C 的另一端相连）。

各元件管脚连接：S 的栅极 G 接控制驱动信号、漏极 D 接节点②、源极 S 接节点④；L 一端接节点①、另一端接节点②；D 阳极接节点②、阴极接节点③；Cin 一端接节点①、另一端接节点④；C 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成”输入经电感 L 到开关节点、开关管 S 导通时对地储能、关断时二极管 D 把电感能量送到输出”的单开关极性反转 Buck-Boost 组态，输出电压 Vo=−Vin D/(1−D) 相对公共地极性反转（负输出），仅用一个主动开关就同时具备升压与降压能力，常用于需要负电源轨的场合。

## 工作原理

开关导通阶段电感电压为 +Vin、电流上升储能；开关关断后电感电流经二极管续流向输出电容充电，输出端因此得到与输入相反的负电压。伏秒平衡给出输出电压 Vo=−VinD1−D，通过调整 D 可在正负幅值上实现升压或降压。

## 关键计算公式

- 理想输出电压（含负号）：

Vo=−VinD1−D

- 占空比与电压幅值关系：

D=|Vo|Vin+|Vo|

- 电感电流纹波：

ΔIL=VinDLfsw

- 开关管/二极管耐压：

VDS=Vin+|Vo|=Vin1−D

- 输出纹波电压：

ΔVo=IoDCfsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压（负值） | V |
| D​ | 开关占空比 | — |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 输出电容 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Io​ | 输出电流 | A |
| VDS​ | 开关管承受电压 | V |

## 元件调整影响

- D ↑ → |Vo| 增大，同时 VDS 亦升高，器件耐压需求相应提高。

- L ↑ → 纹波电流减小，连续模式范围扩大。

- C ↑ → 输出纹波减小，但反极性输出电容极性接反会损坏。

- fsw ↑ → 磁件与电容减小，开关损耗与 EMI 增加。

- 二极管选型 → 快恢复/肖特基可减小反向恢复损耗，提升效率。

## 典型参数示例

- 取 Vin=5 V、|Vo|=12 V：D=125+12≈0.706，VDS=5+12=17 V。

- 取 Vin=12 V、D=0.4：Vo=−12×0.40.6=−8 V。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 负压反相变换器：LM2776（电荷泵类，供参考）、TPS60400 类。

## 注意事项

- 输出为负电压，反馈采样与负载接法需以正确极性参考。

- 开关管与续流二极管耐压为 Vin+|Vo|，须留足裕量。

- 输入/输出电流均为脉动，需足够容值的输入与输出电容。

- 启动与短路保护需针对负输出轨单独设计，避免过压反冲。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLVA059（Understanding Buck-Boost Power Stages）。

- Wikipedia: Buck–boost converter。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729