# 耦合电感 SEPIC 电路

## 拓扑描述

电路由绕于同一磁芯的耦合电感（含输入绕组 L1 与第二绕组 L2）、耦合电容 Cs、开关管 S、二极管 D 与输出电容 C 组成。关键节点如下：输入节点 Vin 接耦合电感输入绕组 L1 的同名端（入端）；开关节点 SW 由 L1 的异名端（出端）、开关管 S 的漏极与耦合电容 Cs 的上端相连而成；中间节点由 Cs 的下端、二极管 D 的阳极与第二绕组 L2 的入端相连而成；输出节点 Vout 由二极管 D 的阴极与输出电容 C 的上端相连并接负载，输出电容 C 的下端与 L2 的出端、开关管 S 的源极一并接地。

各元件管脚连接：耦合电感输入绕组 L1 一端接输入节点、另一端接开关节点；第二绕组 L2 一端接中间节点、另一端接地（两绕组同名端方向需按纹波抵消要求匹配）；开关管 S 的漏极接开关节点、源极接地、栅极 G 接控制信号；耦合电容 Cs 一端接开关节点、另一端接中间节点；二极管 D 的阳极接中间节点、阴极接输出节点；输出电容 C 一端接输出节点、另一端接地。

就组态而言，这是把 SEPIC 的两个独立电感合并为耦合电感的耦合电感 SEPIC 电路，通过磁耦合使两个绕组电流纹波相互抵消，保持升降压与输出同极性的同时减小体积、改善纹波与 EMI。

## 工作原理

开关管导通时输入绕组储能，耦合电容经开关管向第二绕组放电；关断时两绕组电流经二极管向输出释放能量。由于两绕组磁耦合，其电流纹波相位相反、部分抵消，输入纹波电流显著减小，甚至接近零纹波。

## 关键计算公式

- 理想电压增益（CCM）：

Vout=D1−DVin

- 耦合系数：

k=ML1L2

- 输入纹波电流（耦合后大幅减小，理想 k=1 且匝比合适时趋近零）：

ΔIin≈VinDfsL1(1−k)

- 输出纹波电压：

ΔVout=IoutDfsC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| fs​ | 开关频率 | Hz |
| L1​ | 输入绕组电感 | H |
| L2​ | 第二绕组电感 | H |
| M​ | 互感 | H |
| k​ | 耦合系数 | — |
| C​ | 输出电容 | F |
| Iout​ | 输出电流 | A |

## 元件调整影响

- k↑（耦合更紧） → 输入纹波电流减小，EMI 更小。

- L1、L2↑ → 各绕组纹波电流减小。

- 匝比 N（L2/L1）↑ → 影响电流均衡与纹波抵消程度，需与占空比匹配。

- Cs↑ → 耦合电容纹波减小。

- C↑ → 输出电压纹波减小。

## 典型参数示例

- 取 Vin=5 V、D=0.5：Vout=0.51−0.5×5=5 V。

- 取 fs=500 kHz、L1=10 μH、Vin=5 V、D=0.5、k≈1：ΔIin≈5×0.5500×103×10×10−6×(1−0.99)≈5 mA。

## 常见器件型号

- 开关管：SI2302、CSD17570、IRF7401。

- 二极管：SS34、MBR0520、SS56。

- 控制 IC：LM3478、LT3757、TPS61170。

- 耦合电感：常用：按需选型（如 Coilcraft、Würth 耦合电感）。

## 注意事项

- 耦合电感的同名端方向必须正确，否则纹波抵消失效甚至恶化。

- 绕组耐流需满足各自支路电流，避免磁芯饱和。

- 匝比与耦合系数对纹波抵消影响敏感，需在目标工况下验证。

- 其余设计要点与 SEPIC 相同，含右半平面零点需注意补偿。

## 参考资料

- Wikipedia: SEPIC converter。

- TI 应用笔记 SLVA158（SEPIC 设计）。

- Coilcraft 耦合电感应用文档（Coupled Inductor SEPIC）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729