# 电容滤波电路

## 拓扑描述

由整流器输出与负载电阻 RL 之间并联的滤波电容 C 组成的一阶无源滤波器。电路共有 3 个关键节点：节点① 整流输出节点（输入节点）（整流器正输出、C 一端、RL 一端相连）；节点② 地节点（整流器负输出、C 另一端、RL 另一端相连）；输出 Vout 即 RL 两端（节点①与节点②之间）。

各元件管脚连接：C 一端接整流输出节点、另一端接地节点；RL 一端接整流输出节点、另一端接地节点；整流器正输出端接整流输出节点、负输出端接地节点。整流后的脉动电压在高于电容电压时经整流器给 C 充电到接近峰值，低于时由 C 经 RL 缓慢放电，从而把脉动电压”填平”。

由此构成”电容与负载并联、跨接在整流输出两端”的一阶电容滤波组态，利用电容充放电平滑脉动电压，输出为较稳定的直流，是最常用、最简单的整流电源滤波方式。

## 工作原理

整流输出电压高于电容电压时，二极管导通、电容充电至接近峰值；电压下降时电容经负载缓慢放电，维持输出电压。电容在峰值附近充电、其余时间放电，从而把脉动电压”填平”，减小纹波。

## 关键计算公式

- 输出直流（平均值，近似）：

Vdc≈Vm−Vripple2

- 纹波电压（近似）：

Vripple≈IofrC

- 输出纹波峰-峰值：

Vpp≈Io2frC

式中 fr 为纹波频率（全波整流取 2f，半波整流取 f）。峰-峰值计算：半波整流用 Vpp=IofrC，全波整流用 Vpp=Io2frC。

- 时间常数：

τ=RLC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vm​ | 整流输出峰值电压 | V |
| Vdc​ | 输出直流电压 | V |
| Vripple​ | 纹波电压 | V |
| Io​ | 输出电流 | A |
| fr​ | 纹波频率（全波为 2f，半波为 f） | Hz |
| C​ | 滤波电容 | F |

## 元件调整影响

- C 增大 → 纹波减小、放电更平缓，但冲击电流与开机压降时间增大。

- Io 增大（负载加重） → 纹波增大、平均电压下降，带载特性变差。

- RL 增大（负载变轻） → 纹波减小、输出电压更接近峰值。

- 全波比半波纹波频率高一倍，同样电容下纹波更小。

## 典型参数示例

- 取 Vm=17 V、Io=0.1 A、fr=100 Hz、C=1000 μF：Vripple=0.1/(100×10−3)=1 V。

- 若把 C 增大到 4700 μF：Vripple=0.1/(100×4.7×10−3)≈0.21 V。

## 常见器件型号

- 电容：电解电容（大容量）、X7R 陶瓷（高频旁路）。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 电容耐压须 ≥ 无负载时的峰值电压并留裕量。

- 开机时机电容充电电流很大，需考虑整流二极管冲击电流。

- 大电容 ESR 影响高频纹波，可并联小陶瓷电容改善。

- 电容过大导致开机压降时间变长、浪涌电流大。

## 参考资料

- Wikipedia: Capacitor-input filter / Ripple (electrical)。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729