# 双电源自动切换电路

## 拓扑描述

本电路由两路输入电源 V1、V2、两只开关器件（二极管 D1、D2 或 MOSFET Q1、Q2）以及由比较器构成的切换控制逻辑（编号 IC1）组成。关键节点有：主电源输入节点 V1、备用电源输入节点 V2、两路汇合后的输出节点 OUT，以及公共地节点 GND。两只开关器件的输出端在节点 OUT 处并联汇流，为负载供电。

各元件管脚连接：以二极管 OR 方案为例，二极管 D1 阳极接节点 V1、阴极接输出节点 OUT；D2 阳极接节点 V2、阴极接节点 OUT，二者构成”或”接法，输出取自电压较高的一路。以 MOSFET 理想二极管方案为例，Q1 的源极接 V1、漏极接 OUT、栅极由 IC1 驱动；Q2 的源极接 V2、漏极接 OUT、栅极由 IC1 驱动。IC1 的两个比较输入经分压电阻 R1、R2 分别采样 V1 与 V2，其地端接 GND，输出端驱动对应的开关器件，据此判定优先级并控制通断。

组态上这是一个”双输入、单输出、优先导通”的电源自动切换（PowerPath）组态，监测主电源电压并在掉电时自动切到备用电源、恢复时切回，用于需要冗余供电的设备。

## 工作原理

控制逻辑持续监视一路（或两路）输入电压，通过比较器判定优先级；主电源电压高于切换阈值时接通主电源通路，否则关断主电源并接通备用电源，实现自动无缝切换。

## 关键计算公式

- 输出电压（理想二极管 OR 方案）：

Vout=max(V1,V2)−VF

- 切换阈值（电阻分压比较）：

Vth=Vref1+R1R2

- 迟滞电压：

Vhyst=Vth+−Vth−

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| V1,V2​ | 两路输入电压 | V |
| VF​ | 二极管 / 体二极管压降 | V |
| Vref​ | 基准电压 | V |
| R1,R2​ | 分压电阻 | Ω |
| Vth​ | 切换阈值 | V |
| Vhyst​ | 迟滞电压 | V |

## 元件调整影响

- 分压电阻比 R1/R2 增大 → 切换阈值 Vth 升高。

- 二极管 VF 越小 → 输出压降损失越小。

- 迟滞量设置越大 → 抗抖越好、避免在阈值附近反复切换。

- MOSFET 替代二极管可极大降低导通压降（理想二极管）。

## 典型参数示例

- 基准 Vref=1.25 V、R1=10 kΩ、R2=10 kΩ：Vth=1.25×(1+1010)=2.5 V。

- 两路 5 V 与 3.3 V、肖特基 VF=0.3 V：Vout=max(5,3.3)−0.3=4.7 V。

## 常见器件型号

- 理想二极管 / POWERPATH IC：LTC4417、TPS2120。

- 比较器：LM393、TLV1702。

- MOSFET：AO3401（P 沟道）、Si2301。

## 注意事项

- 切换瞬间可能产生跌落或毛刺，需评估后级掉电影响并加储能电容。

- 采用比较器方案应设迟滞，防止阈值附近振荡。

- 两路电源若电压接近，需明确优先级逻辑，避免竞争。

- MOSFET 方案注意体二极管方向，防止倒灌电流。

## 参考资料

- Wikipedia: Automatic transfer switch。

- TI 产品页 TPS2120（自动切换）。

- Linear Technology(ADI) LTC4417 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729