# 备用电池切换电路

## 拓扑描述

本电路由主电源（适配器/主电池）、备用电池、两只开关器件（二极管 D1、D2 或 MOSFET Q1、Q2）以及切换控制逻辑（编号 IC1）组成。关键节点有：主电源输入节点 MAIN、备用电池输入节点 BAK、两路汇合后的负载供电节点 OUT，以及公共地节点 GND。两路电源分别经各自开关器件汇合到节点 OUT 为负载供电。

各元件管脚连接：以二极管 OR 方案为例，二极管 D1 阳极接主电源节点 MAIN、阴极接输出节点 OUT；二极管 D2 阳极接备用电池节点 BAK、阴极接输出节点 OUT，二者阴极并联，输出取电压较高的一路。以 MOSFET 方案为例，Q1 的源极接 MAIN、漏极接 OUT，Q2 的源极接 BAK、漏极接 OUT，两管栅极分别由 IC1 驱动，IC1 经分压电阻采样主电源电压，其地端接 GND。主电源正常时 Q1（或 D1）导通对负载供电并对备用电池浮充，主电源跌落时翻转由 Q2（或 D2）向负载供电。

组态上这是一个”主电源 + 备用电池”双路二极管 OR / 受控开关的无缝掉电切换组态，用于 RTC、存储器等需不间断供电的场合。

## 工作原理

主电源正常时开关切换使负载接主电源并对备用电池浮充；当检测到主电源电压跌落至阈值以下，切换控制迅速翻转为由备用电池经开关（或二极管）向负载供电，实现无缝（或近无缝）掉电保持。

## 关键计算公式

- 二极管 OR 方案的输出电压：

Vout=max(Vmain, Vbackup)−VF

- 其中 VF 为导通二极管的正向压降。

- 双二极管压降损失（肖特基约 0.3 V，硅管约 0.6 V）：

Vloss=VF

- 掉电保持时间（由储能 / 备用容量决定）：

thold=C(Vsupply−Vmin)Iload

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vmain​ | 主电源电压 | V |
| Vbackup​ | 备用电池电压 | V |
| VF​ | 二极管正向压降 | V |
| C​ | 保持电容容量 | F |
| Iload​ | 负载电流 | A |
| thold​ | 掉电保持时间 | s |

## 元件调整影响

- 二极管 VF 越小 → 压降损失越小，备用电压越接近满电压（肖特基优于硅管）。

- 开关管（MOSFET 导通电阻 RDS(on)）越小 → 切换压降越小、发热越低。

- 保持电容 C 越大 → 掉电后可维持供电的时间越长。

- 切换迟滞阈值设定越小 → 切换越敏感，但也容易出现误触发振荡。

## 典型参数示例

- 主电源 5 V、备用电池 3 V、肖特基 VF=0.3 V：主电源存在时 Vout=5−0.3=4.7 V；主电源掉电后 Vout=3−0.3=2.7 V。

- 保持电容 C=100 μF、Vsupply=5 V、Vmin=3.3 V、Iload=10 mA：thold=100×10−6×(5−3.3)10×10−3≈17 ms。

## 常见器件型号

- 肖特基二极管：BAT54、1N5819。

- 开关 MOS 管：AO3400（N 沟道）、Si2301（P 沟道）。

- 切换 / 电源管理 IC：LTC4412、TPS2113A。

## 注意事项

- 采用二极管 OR 时有固定压降损耗，低压差要求高的场合改用理想二极管控制器（MOSFET 方案）。

- 切换瞬间可能产生短暂电压跌落，需确认后级电路能否承受。

- 备用电池长期浮充需控制好充电终止电压，避免过充。

- 若两路电源直接并联，严禁不同电压的电池直接硬并联。

## 参考资料

- Wikipedia: PowerPath（Power path management）。

- Linear Technology(ADI) AN97：LTC4412 应用说明。

- TI 产品页 TPS2113A。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729