# 电量监测库仑计电路

## 拓扑描述

本电路由检流（采样）电阻 Rsense（编号 Rs）、库仑计/电量计 IC（编号 IC1）及少量辅助滤波元件组成。关键节点有：电池（或充电器）电流输入节点 IN、检流电阻另一端的输出节点 OUT（接负载或电池），以及 IC1 的两路差分采样节点 S+、S-（分别跨接在检流电阻两端）。检流电阻 Rs 串联在电池主回路中，所有电流都从节点 IN 经 Rs 流向节点 OUT。

各元件管脚连接：检流电阻 Rs 一端接输入节点 IN、另一端接输出节点 OUT，其两端分别引出 Kelvin 四线接到 IC1 的电流检测正端（IN+，接节点 IN）与负端（IN-，接节点 OUT）。电量计 IC（IC1）的电源端接系统电源、地端接 GND，其电压检测端并联在电池两端以同时读电池电压，温度检测端外接热敏电阻用于温补，输出端（I²C/SMBus 或状态指示）接主控 MCU。由此 IC1 对 Rs 两端压降对应的电流做时间积分，并结合电压、温度参数估算剩余电量 SOC。

组态上这是一个”检流电阻 + 库仑计 IC”的电流积分型电量监测组态，检流电阻串接主回路、IC 对电流积分并换算荷电状态，用于电池剩余电量的计量与显示。

## 工作原理

电流流过检流电阻产生压降 V=I·Rsense，库仑计对该压降对应的电流做时间积分得到累计电荷量（库仑），再配合满充容量、自放电与温度补偿模型换算出荷电状态 SOC。

## 关键计算公式

- 检流电阻压降：

Vsense=I⋅Rsense

- 累计电荷（库仑计核心）：

Q=∫i(t) dt

- 荷电状态：

SOC=QavailableQrated×100%

- 库仑计分辨率（ADC 位数 n、量程 VFS）：

ΔVLSB=VFS2n

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I / i(t) | 电流 | A |
| Rsense​ | 检流电阻 | Ω |
| Vsense​ | 检流电阻压降 | V |
| Q​ | 累计电荷 | C |
| Qavailable​ | 可用容量 | C |
| Qrated​ | 额定容量 | C |
| SOC​ | 荷电状态 | % |

## 元件调整影响

- Rsense 增大 → 信噪比与精度提高，但压降损耗和发热增大。

- Rsense 减小 → 损耗降低，但小电流时测量精度下降。

- ADC 位数越高 / 采样累积越频繁 → 计算精度越高。

- 温度补偿模型越准确 → 不同温度下 SOC 估算越准。

## 典型参数示例

- 检流电阻 Rsense=10 mΩ、电流 I=1 A：Vsense=1×0.01=10 mV。

- 额定容量 Qrated=2 Ah=7200 C，已放出 Qused=1800 C：SOC=7200−18007200×100%=75%。

## 常见器件型号

- 电量计 / 库仑计 IC：BQ27421、BQ34Z100、MAX17048、LTC2941。

- 检流电阻：合金采样电阻（1 mΩ ~ 20 mΩ，4 端子）。

- 配套 MCU 或电池管理 AFE。

## 注意事项

- 检流电阻两端需 Kelvin 四线连接，避免走线电阻混入采样误差。

- 库仑计会累积误差，需定期用满充 / 满放校准基准点。

- 大电流与小电流并存时，兼顾量程与分辨率的 ADC 选择很关键。

- 避免检流电阻过热导致温漂，影响测量长期精度。

## 参考资料

- TI 产品页 BQ27421（电量计）。

- Maxim(ADI) MAX17048 数据手册。

- Wikipedia: Coulomb counting。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729