# 同相放大电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1 与 两个电阻 R1、Rf 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端直接接 A1 的同相输入端 IN+）；节点② 反相输入端节点（A1 的反相输入端 IN−、R1 上端、Rf 下端三者相连）；节点③ 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 Rf 上端相连，作为输出 Vout）；节点④ 地 GND。

各元件管脚连接：R1 一端接反相输入端节点、另一端接地 GND；Rf 一端接反相输入端节点、另一端接输出节点；A1 的 IN+ 接输入节点、IN− 接反相输入端节点、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成同相放大组态：输入信号加到同相端，R1 从反相端接地、Rf 跨接在输出与反相端之间形成负反馈，输出与输入同相，闭环增益为 1+Rf/R1。

## 工作原理

负反馈迫使反相输入端电位跟随同相输入端，二者间虚短，故输出为输入的同相放大。输入阻抗极高（接近运放输入阻抗），输出阻抗低，适合做电压缓冲与高阻信号源放大。

## 关键计算公式

- 闭环电压增益：

Av=1+RfR1

- 输出电压：

Vout=1+RfR1Vin

- 电压跟随器（Rf=0 或 R1=∞）：

Av=1

- 输入 / 输出阻抗（理想）：

Zin≈∞, Zout≈0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Av​ | 闭环电压增益 | 无量纲 |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| R1​ | 接地电阻 | Ω |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |

## 元件调整影响

- Rf 增大 → 增益 Av 增大。

- R1 增大 → 增益 Av 减小（R1→∞ 时为跟随器，增益 = 1）。

- Rf=0、R1 去掉 → 构成电压跟随器，增益为 1，输入阻抗最高。

- 增益与 Rf/R1 之比相关，具体取值大小会同时影响噪声与失调放大。

## 典型参数示例

- 取 Rf=9 kΩ、R1=1 kΩ：Av=1+9/1=10；Vin=0.1 V 时 Vout=1 V。

- 取 Rf=100 kΩ、R1=50 kΩ：Av=1+2=3。

## 常见器件型号

- 运放：LM358、TL072、OPA2277、OP07、NE5532。

- 电阻：1% 金属膜电阻。

## 注意事项

- 同相端存在共模输入电压，需注意运放共模输入范围（须包含输入电压）。

- 增益最低为 1，不能实现衰减或增益小于 1。

- 高增益时带宽受运放增益带宽积限制：BW≈GBW/Av。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Operational amplifier applications。

- TI 应用笔记 SBOA270。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729