# 峰值检波电路

## 拓扑描述

由 一个二极管 D、一个保持电容 CH、一个缓冲运算放大器 A1（跟随器） 与 复位开关 S 组成。电路关键节点：输入节点（信号源 Vin 接二极管 D 的阳极）；保持节点（D 的阴极、CH 上端、A1 的 IN+、复位开关 S 的一端相连）；输出节点（A1 的 OUT，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：D 的阳极接输入节点、阴极接保持节点；CH 一端接保持节点、另一端接地 GND；复位开关 S 一端接保持节点、另一端接地 GND（闭合时泄放峰值）；A1 的 IN+ 接保持节点、IN− 与其 OUT 短接（跟随器）、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE。

由此构成峰值检波组态：输入上升时 D 导通对 CH 充电跟踪峰值，下降时 D 截止、CH 保持最高电压并由缓冲器读出，用于测量信号峰值/包络。

## 工作原理

输入上升时二极管导通，电容充电跟踪输入并保持最高值；输入下降时二极管反偏截止，电容电压保持峰值，缓冲器以极低漏流读出峰值电压；复位开关可清除保持值。

## 关键计算公式

- 峰值保持电压：

Vpeak=max[Vin(t)]

- 充电时间常数（起效速度）：

τchg=RonCH

- 峰值跌落（漏电流 IL 引起）：

ΔVΔt=ILCH

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin(t)​ | 输入信号 | V |
| Vpeak​ | 峰值电压 | V |
| Ron​ | 充电路径电阻 | Ω |
| CH​ | 保持电容 | F |
| IL​ | 漏电流 | A |
| ΔV​ | 保持期跌落 | V |

## 元件调整影响

- CH 增大 → 峰值保持更稳（跌落慢），但捕获更慢。

- 充电路径电阻越小 → 能捕获更高频率的峰值。

- 缓冲器输入偏置电流越小 → 保持期跌落越小。

- 复位开关关断后漏电越小 → 保持精度越高。

## 典型参数示例

- CH=1 nF、Ron=10 Ω：τchg=10×10−9=10 ns（高速捕获）。

- CH=1 nF、漏电流 IL=1 pA：ΔVΔt=1×10−121×10−9=1 mV/s。

## 常见器件型号

- 精密运放：OPA277、AD8628。

- 低漏电二极管：BAS416、BAV199。

- 模拟开关 / 复位：NMOS 管、TS5A23157。

## 注意事项

- 采用精密整流结构（运放反馈）可消除二极管死区，才能检测小信号峰值。

- 保持电容需低漏电、低介质吸收。

- 峰值能积累但需要复位机制，否则只记录历史最大值。

- 高频信号需考虑运放带宽与充电路径速度，否则峰值被拉低。

## 参考资料

- Wikipedia: Peak detector。

- TI 应用笔记 SNOA838（峰值检波）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729