# 施密特触发器电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1（开环/正反馈） 与 两个分压电阻 R1、R2 组成（以反相输入型为例）。电路关键节点：输入节点（信号源 Vin 接 A1 的反相输入端 IN−）；同相端节点（A1 的 IN+、R1 下端、R2 上端相连）；输出节点（A1 的 OUT 与 R1 上端相连，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：R1 一端接输出节点、另一端接同相端节点；R2 一端接同相端节点、另一端接地 GND（或接参考电压）；A1 的 IN− 接输入节点、IN+ 接同相端节点、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成正反馈迟滞组态：输出经 R1、R2 分压后正反馈到同相端，形成两个翻转阈值与迟滞（回差），能把缓变或被噪声污染的信号整形为干净的方波。

## 工作原理

正反馈使比较器存在两个翻转阈值 VTH 与 VTL。输入从低升高超过 VTH 时输出翻转为一种状态，再低于 VTL 时翻回，两个阈值之间维持原状态，从而抵抗噪声抖动、产生迟滞。

## 关键计算公式

- 上门限阈值（反相输入型）：

VTH=R2R1+R2VOH

- 下门限阈值：

VTL=R2R1+R2VOL

- 迟滞宽度（回差）：

VHYS=VTH−VTL=R2R1+R2(VOH−VOL)

- 双电源（VOH=+Vsat、VOL=−Vsat）时：

VHYS=2R2R1+R2Vsat

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VTH​ | 上门限电压 | V |
| VTL​ | 下门限电压 | V |
| VHYS​ | 迟滞宽度（回差） | V |
| VOH,VOL​ | 输出高 / 低电平 | V |
| Vsat​ | 运放输出饱和电压 | V |
| R1,R2​ | 反馈 / 分压电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- R2 增大（相对 R1） → 迟滞 VHYS 增大，抗噪能力增强但灵敏度下降。

- R1 增大 → 迟滞减小，翻转阈值更接近地（分压比变小）。

- 同时增大 R1、R2（比例不变）→ 迟滞不变，但输入阻抗变化、功耗下降。

- 采用 轨到轨输出或低压运放 → 输出摆幅变小，对应迟滞变小。

## 典型参数示例

- 单电源 +5 V，VOH=5 V、VOL=0 V，取 R1=10 kΩ、R2=10 kΩ：VTH=1020×5=2.5 V，VTL=0 V，VHYS=2.5 V。

- 同参数改 R1=90 kΩ、R2=10 kΩ：VHYS=10100×5=0.5 V。

## 常见器件型号

- 比较器：LM393、LM339（开集电极输出）。

- 运放：LM358、TL072。

- 逻辑门型：74HC14（施密特反相器）。

## 注意事项

- 运放开环作比较器摆率有限，高速信号宜用专用比较器。

- 开集电极输出（LM339 类）需外接上拉电阻才能得到高电平。

- 迟滞宽度需大于噪声峰值，否则仍会发生误翻转。

## 参考资料

- Wikipedia: Schmitt trigger。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SBOA115。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729