# 程控增益放大电路 PGA

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、固定输入电阻 Rin、一组可切换的反馈电阻 Rf1,…,Rfn 与 受数字信号控制的模拟开关 组成（以反相 PGA 为例）。电路关键节点：输入节点（信号源 Vin 接 Rin 上端）；反相端节点（虚地）（Rin 下端、A1 的 IN−、各反馈电阻经开关的一端相连）；输出节点（A1 的 OUT 与各反馈电阻经开关的另一端相连，作为输出 Vout）；A1 的 IN+ 接地 GND。

各元件管脚连接：Rin 一端接输入节点、另一端接反相端节点；每个 反馈电阻 Rfi 与对应模拟开关串联后跨接在反相端节点与输出节点之间，数字控制信号选通其中一路以设定增益；A1 的 IN− 接反相端节点、IN+ 接地 GND、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE。

由此构成程控增益放大组态：增益 Av=−Rf/Rin，由数字信号切换 Rf 在多个档位间改变，常用于数据采集、自动量程与信号调理。

## 工作原理

数字控制信号选通不同的反馈电阻组合，改变运放的闭环增益；增益档位由电阻比决定，控制器根据信号大小自动选择合适档位，使信号落在理想量程内。

## 关键计算公式

- 反相程控增益：

Av=−RfRin

- 同相程控增益：

Av=1+RfRg

- 增益以 dB 表示：

AdB=20lg|Av|

- 增益步进（梯形网络档间比）：

step=Rn+1Rn

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| Rin / Rg | 输入 / 增益设定电阻 | Ω |
| Av​ | 电压增益 | — |
| AdB​ | 增益（dB） | dB |
| step​ | 档间步进 | — |

## 元件调整影响

- 反馈电阻 Rf 增大 → 增益升高。

- 增益设定电阻 Rg 减小 → 同相增益升高。

- 开关导通电阻 Ron 越小 → 增益误差与非线性越小。

- 档位越多、步进越小 → 量程覆盖更精细（受控制位与器件限制）。

## 典型参数示例

- 反相、Rin=1 kΩ，Rf 取 1/10/100 kΩ：增益分别为 1、10、100（即 0/20/40 dB）。

- 同相、Rg=1 kΩ、Rf=9 kΩ：Av=1+91=10。

## 常见器件型号

- 集成 PGA IC：PGA281、AD8250、LTC6915。

- 模拟开关：ADG1401、TS5A23157。

- 数字电位器：AD5245、MCP41100。

## 注意事项

- 开关导通电阻与数字电位器抽头电阻会引入增益误差，需计入反馈网络。

- 高增益档注意带宽下降与噪声放大，需评估信噪比。

- 切换增益瞬间可能产生瞬态毛刺，需配合采样时序或加滤波。

- 集成 PGA 有增益误差、失调与温漂指标，选型时对齐精度要求。

## 参考资料

- Texas Instruments 产品页 PGA281。

- Analog Devices AD8250 数据手册。

- Wikipedia: Programmable-gain amplifier。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729