# A 类功率放大电路

## 拓扑描述

由 一只功率放大晶体管 Q（NPN，也可为电子管）、基极偏置网络（分压电阻 Rb1、Rb2）、发射极电阻 Re、集电极负载 Rc（或输出变压器/大电感，负载亦可经此变器接入）与 负载 RL 组成，采用 单电源 VCC 供电。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入节点（输入信号 Vin 经输入耦合电容 Cin 接 Q 的基极 B）；节点② 基极偏置节点（Rb1 的下端、Rb2 的上端与 Q 的基极 B 相连）；节点③ 集电极节点（Q 的集电极 C 与 Rc 的下端相连，作为输出）；节点④ 电源节点（Rb1 的上端与 Rc 的上端接 +VCC）；节点⑤ 发射极节点（Q 的发射极 E 与 Re 的上端相连）；节点⑥ 地节点（Rb2 的下端、Re 的下端、负载回路地端接 GND）。

各元件管脚连接：Q 的 B 接基极偏置节点（并经 Cin 接输入节点）、C 接集电极节点、E 接发射极节点；Rb1 一端接电源节点、另一端接基极偏置节点；Rb2 一端接基极偏置节点、另一端接地节点；Rc（或输出变压器初级） 一端接集电极节点、另一端接电源节点；Re 一端接发射极节点、另一端接地节点；RL 一端经输出耦合或变压器次级接输出、另一端接地节点。晶体管在输入信号的整个周期内全程导通、始终工作在线性放大区，静态偏置把工作点置于负载线中点。

由此构成”基极偏置固定工作点、集电极经负载接电源、发射极经 Re 接地”的单管甲类（A 类）放大组态，输出信号正负半周完全由同一管放大，失真最低但效率低（阻性负载理论上限 25%，变压器耦合理论上限 50%）。

## 工作原理

静态偏置把工作点置于负载线中点，输入正弦信号使集电极电流围绕静态直流电流上下波动，管子全程导通，输出完整复现输入波形；多余的静态直流功耗始终以发热形式耗散在管子与负载上。

## 关键计算公式

- 最大理论效率（阻性负载，直接/阻容耦合）：

ηmax=25%

- 最大理论效率（变压器耦合）：

ηmax=50%

说明：25% 为直接/阻容耦合甲类的理论上限，50% 为变压器耦合甲类的理论上限，两者不可直接比较——前者负载为纯阻性、交流摆幅受工作点限制，后者经变压器阻抗匹配可获得更大的交流电压摆幅。

- 输出功率（正弦满幅、阻性负载）：

Po=Vom22RL=VCC28RL

- 静态管耗（无信号时最大）：

PQ=VCEQICQ

- 静态工作点（阻性负载、A 类中点设置）：

ICQ=VCC2RL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VCC​ | 电源电压 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Vom​ | 输出峰值电压 | V |
| ICQ、VCEQ | 静态集电极电流、管压降 | A、V |
| PQ​ | 静态管耗 | W |
| ηmax​ | 最大效率 | — |

## 元件调整影响

- 偏置电流 ICQ ↑ → 线性区变大、失真减小，但静态功耗与发热增大。

- VCC ↑ → 最大输出摆幅与输出功率增大。

- RL ↓ → 所需静态电流增大、功耗上升，效率不变但发热更集中。

- 工作点偏离中点 → 正或负半周先削波，动态范围减小。

- 大静态电流导致散热器体积大，成本与体积高。

## 典型参数示例

- 取 VCC=12 V、RL=8 Ω：ICQ=122×8=0.75 A，Po=1228×8=2.25 W。

- 静态管耗 PQ=6 V×0.75 A=4.5 W，效率上限仅 25%，远高于输出功率说明大部分电能变为热。

## 常见器件型号

- 小功率 A 类：2N2222、2N3904、BD139。

- 音频集成功放可按 A 类偏置使用：LM1875、TDA2030（压偏置抬高静态电流）。

- 电子管 A 类：6L6、EL34、300B、12AX7（前级）。

## 注意事项

- 效率极低（最高 25%~50%），大功率时散热与电源成本显著。

- 静态电流大，需足够散热器，并注意热稳定性。

- 变压器耦合时注意磁芯饱和与直流偏置。

- 适合小功率、低失真场合（耳机、前级）。

## 参考资料

- Wikipedia: Power amplifier classes（Class A）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Douglas Self《Audio Power Amplifier Design Handbook》。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729