# BTL 桥式功率放大电路

## 拓扑描述

由 两个完全相同的反相放大支路（支路1：运放 A1、输入电阻 Ri1、反馈电阻 Rf1、平衡电阻 Rb1；支路2：运放 A2、Ri2、Rf2、Rb2）与 负载 RL 组成桥式结构。电路共有 8 个关键节点：节点① 输入节点（Vin 的正端接支路1的 Ri1 上端，并另经反相器得 −Vin 接支路2的 Ri2 上端；Vin 负端接 GND）；节点② 支路1反相输入端（虚地）（Ri1 下端、Rf1 一端与 A1 的 IN− 相连）；节点③ 支路1同相输入端（A1 的 IN+ 与 Rb1 上端相连）；节点④ 支路1输出节点（A1 的 OUT 与 Rf1 另一端相连，接负载 RL 一端）；节点⑤ 支路2反相输入端（虚地）（Ri2 下端、Rf2 一端与 A2 的 IN− 相连）；节点⑥ 支路2同相输入端（A2 的 IN+ 与 Rb2 上端相连）；节点⑦ 支路2输出节点（A2 的 OUT 与 Rf2 另一端相连，接负载 RL 另一端）；节点⑧ 地节点（Rb1 下端、Rb2 下端与 Vin 负端接 GND，负载 RL 两端均悬浮不接地）。

各元件管脚连接：A1 的 IN− 接支路1反相输入节点、IN+ 接支路1同相输入节点、OUT 接支路1输出节点、V+/V− 接对应电源正/负端；Ri1 一端接输入节点、另一端接支路1反相输入节点；Rf1 一端接支路1反相输入节点、另一端接支路1输出节点；Rb1 一端接支路1同相输入节点、另一端接地节点；A2 的 IN− 接支路2反相输入节点、IN+ 接支路2同相输入节点、OUT 接支路2输出节点、V+/V− 接对应电源正/负端；Ri2 一端接输入节点（−Vin）、另一端接支路2反相输入节点；Rf2 一端接支路2反相输入节点、另一端接支路2输出节点；Rb2 一端接支路2同相输入节点、另一端接地节点；RL 一端接支路1输出节点、另一端接支路2输出节点（两端均不接地）。

由此构成”两路反相放大臂输出互为反相的等幅信号、负载跨接在两输出端之间（悬浮）“的 BTL 桥式功放组态，负载两端的电压差为单路输出摆幅的两倍，等效输出功率约为单端半桥功放的 4 倍，常用于单电源（如车载、便携）供电场合。

## 工作原理

两个半桥输出互为反相的等幅信号，负载两端的电压差为单路输出摆幅的两倍；由于负载不接地，任一瞬时一路输出推、另一路吸，能量以差分方式流过负载，等效输出功率成倍提高。

## 关键计算公式

- 负载端差动电压峰值（单端各为 Vom）：

VL,pk=2Vom

- 输出功率（正弦满幅 BTL）：

Po=(2Vom)22RL=2Vom2RL

- 理论最高输出功率（摆到电源轨 VCC）：

Po,max=(2VCC)22RL=2VCC2RL

- 相对于单端（半桥）功放的功率提升：

PBTL≈4×P半桥

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vom​ | 单臂输出峰值电压 | V |
| VCC​ | 电源电压 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Po​ | 输出功率 | W |

## 元件调整影响

- 两臂增益不匹配 → 两输出幅度不一，负载上将叠加直流分量，需良好配对。

- VCC ↑ → 输出功率成平方增大。

- RL ↓（如接 4 Ω） → 输出功率增大，但对驱动级电流与散热要求更高。

- 单电源下需输出隔直电容或中点偏置，否则直流流过负载。

- 桥臂电阻/增益电阻精度影响共模抑制与失真。

## 典型参数示例

- 取单臂 Vom=10 V、RL=8 Ω：Po=2×1028=25 W；而单端同样 10 V 峰值仅 P=1022×8=6.25 W，BTL 为其 4 倍。

- 取 VCC=12 V（车载）、RL=4 Ω：理论 Po,max=2×1224=72 W。

## 常见器件型号

- BTL 音频功放 IC：TDA2003、TDA7297、TDA7498、LM1875（可接成 BTL）、TPA3116D2。

- 汽车功放 IC：TDA7388、TDA7850（内部 BTL）。

- 通用运放 + 功放对管：NE5532、TIP41/TIP42。

## 注意事项

- 两臂相位必须严格反相、增益一致，否则失真增大并可能出现直流偏流。

- 负载两端均悬浮，禁止任一输出端直接接地或对地短路。

- 单电源工作时需处理好输入/输出直流偏置。

- 大功率需足够散热与去耦电容贴近供电引脚。

## 参考资料

- Wikipedia: Bridged and paralleled amplifiers（BTL）。

- TI/ST 产品页：TDA7297、TPA3116D2 数据手册。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729