# 参数均衡电路

## 拓扑描述

参数均衡电路（以状态变量型 SVF 为例）由运放 A1、A2、A3（或等效的多个运放级）、定值电阻 R1、R2、R3、积分电容 C1、C2，以及三只电位器 Pf（中心频率）、PQ（品质因数）、PG（增益）构成。节点定义如下：输入节点 Nin 接信号源与 PG 的一端；中间求和节点 Ns 汇集 PG 滑动端、PQ 反馈支路与 A3 输出反馈；带通积分节点 Nbp 为 A1 的输出端；低通积分节点 Nlp 为 A2 的输出端；反相输出节点 Nout 为末级 A3 的输出，经 R3 回馈到 Ns；地节点 GND 汇集各电阻分压支路的冷端与各运放电源地。

各元件管脚连接：运放 A1 的 IN− 接 Ns 与 R1，IN+ 接地，OUT 接 Nbp 并经 C1 反馈回 IN−；运放 A2 的 IN− 经 R2 接 Nbp，IN+ 接地，OUT 接 Nlp 并经 C2 反馈回 IN−；运放 A3 的 IN− 汇集 Nbp、Nlp 与 PQ 反馈，IN+ 接地，OUT 接 Nout；各运放的 V+、V− 分别接正负电源。电位器 Pf 用于设定积分器时间常数（中心频率），PQ 跨接在 Nbp 与 Ns 之间调节阻尼，PG 决定输入到 Ns 的增益比例。

该电路为三运放状态变量（SVF）拓扑，通过两级积分与求和反馈实现中心频率、增益与 Q 三者独立可调的有源带通/带阻均衡。

## 工作原理

运放配合 RC 网络形成一个中心频率 f0 可调的带通/带阻网络，通过反馈比例决定对该频带的提升或衰减。调节“增益”电位器改变反馈量，从而改变谐振峰值幅值；调节“Q”电位器改变带宽，使同一中心频率下影响频率范围可宽可窄。

## 关键计算公式

- 中心频率（状态变量型，典型）：

f0=12πRC

说明：此式适用于状态变量型（SVF）积分器结构；其他拓扑（如模拟电感/gyrator 型）中心频率表达式不同，需按实际电路确定。

- 品质因数：

Q=f0BW (BW 为 -3 dB 带宽)

- 带宽：

BW=f0Q

- 增益（提升/衰减幅度，状态变量型）：

AV=1+RgR

- 传递函数（通用二阶带通形式）：

H(s)=s ω0Qs2+s ω0Q+ω02

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f0​ | 中心频率 | Hz |
| ω0​ | 中心角频率（2πf0） | rad/s |
| Q​ | 品质因数 | — |
| BW​ | -3 dB 带宽 | Hz |
| R,C​ | 定时电阻、电容 | Ω、F |
| AV​ | 增益 | — |

## 元件调整影响

- R 或 C ↑ → 中心频率 f0 下降。

- Q ↑ → 带宽变窄，只影响更窄的一段频带，谐振峰更尖锐。

- 增益电位器 ↑ → 提升量增大（正增益），反相则变为衰减。

- 定时元件成组改变可移动中心频率，需保持各端点匹配以保证对称响应。

## 典型参数示例

- 设 R=10 kΩ、C=10 nF：f0=12π×104×10×10−9≈1.59 kHz。

- 设 f0=1 kHz、Q=2：BW=10002=500 Hz。

## 常见器件型号

- 运放：NE5532、TL072、OPA2134、SSM2164（VCA 控制）。

- 数字参数均衡常用 DSP：ADAU1701、ADAU1452。

## 注意事项

- 高 Q 值时电路易振荡，需留相位裕量与合适阻尼。

- 定时元件精度决定中心频率精度，需选用精度一致的电阻电容。

- 音频场合注意噪声与失真，选用低噪声运放。

## 参考资料

- 《音频信号处理与精调》参数均衡器。

- Analog Devices: ADAU1452 数据手册与应用笔记。

- Wikipedia: Equalization (audio)。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729