# 噪声门电路

## 拓扑描述

噪声门电路由运放 A1（VCA 或电压控制增益级）、检波二极管 D1、滤波电容 Cf（含充放电时间常数电阻）、门限比较器 A2、门限设定电位器 Pt 及控制通路电阻组成。节点定义如下：输入节点 Nin 接输入信号并一分为二；主通道输入节点 Nin1 进入增益受控级；检波输入节点 Ndet 进入检波网络；包络节点 Nenv 为检波电容上的直流控制电压；参考节点 Nth 为 Pt 设定的门限电压；控制节点 Nctl 为比较器输出、驱动主通道增益；输出节点 Nout 为主通道输出；地节点 GND 汇集各支路冷端。

各元件管脚连接：A1 的 IN+/IN− 一端接 Nin1，OUT 接 Nout，V+、V− 分接正负电源，控制端接 Nctl；二极管 D1 阳极接 Ndet（或经缓冲后），阴极接 Nenv；滤波电容 Cf 一端接 Nenv，另一端接 GND；比较器 A2 的 IN− 接 Nenv，IN+ 接 Nth，OUT 接 Nctl；电位器 Pt 一端接参考电源、另一端接 GND，滑动端接 Nth。

该电路为”检测—比较—压控增益”闭环结构，Nenv 与 Nth 比较的结果在信号低于门限时压闭主通道，实现噪声门功能。

## 工作原理

信号电平高于门限时对比结果使主通道增益为正常值，信号完整通过；当信号跌落到门限以下，比较器翻转，控制电压把主通道增益压到极低（或截止），从而“关闭”通道，衰减噪声。开启 / 关闭的斜率由时间常数网络决定。

## 关键计算公式

- 门限比较条件：

Venv>Vth ⇒ 门开； Venv<Vth ⇒ 门关

- 衰减量（关门时）：

Agate=20log10Vout,offVout,on

- 检波时间常数：

τ=RC

tattack≈2.2RaC,  trelease≈2.2RrC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Venv​ | 包络（检波）电压 | V |
| Vth​ | 门限电压 | V |
| Agate​ | 关门衰减量 | dB |
| R / C | 检波电阻 / 电容 | Ω / F |
| tattack / trelease | 启动 / 释放时间 | s |

## 元件调整影响

- 门限设定电阻比增大（Vth 升高） → 需更大信号才开门，噪声抑制更强但可能切断弱信号尾音。

- C 增大 → 启动、释放变慢，切换更平滑。

- Rr 增大 → 释放（关门）变慢，减少“咔嗒”声但底噪残留时间变长。

- 关门衰减增益增大 → 抑制更深，但切换瞬态更明显。

## 典型参数示例

- 取 Vth=0.1 V、关门增益 Agate=−60 dB：信号低于 0.1 V 时输出衰减 60 dB，噪声几乎不可闻。

- 取 Rr=47 kΩ、C=10 μF：trelease≈2.2×47000×10−5≈1.03 s。

## 常见器件型号

- VCA：THAT 2180 / 2181、SSM2164；运放：NE5532、TL072。

- 检波二极管：1N4148、1N914；JFET：J113、BF245。

## 注意事项

- 释放时间过短会在信号残响处频繁开关，产生“咔嗒 / pumping”感。

- 门限过高会切掉弱音开头与尾音，需配合启动时间设置。

- 需用 RMS 或峰值检波覆盖信号包络，避免低频直接过零造成误触发。

## 参考资料

- THAT Corporation: THAT 2181 数据手册。

- Wikipedia: Noise gate。

- 《音频压缩器与限幅器》（Audio Engineering 相关）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729