# 线路放大电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、输入电阻 Rin（对地）、反馈电阻 Rf、接地增益电阻 Rg、输入隔直电容 Cin、输出隔直电容 Cout 与 下级负载 RL 组成，构成标准同相（或反相）放大电路，高阻信号源多用同相接法。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 的正端经 Cin 接节点②，Vin 负端接 GND）；节点② 同相输入端节点（Cin 的另一端、Rin 的一端与 A1 的 IN+ 相连）；节点③ 反相输入端节点（A1 的 IN− 与 Rf 一端、Rg 上端相连）；节点④ 输出节点（A1 的 OUT 与 Rf 另一端、Cout 一端相连）；节点⑤ 输出耦合节点（Cout 的另一端与下级负载 RL 上端相连，作为输出 Vout）；节点⑥ 地节点（Rin 下端、Rg 下端、RL 下端与 Vin 负端接 GND）。

各元件管脚连接：A1 的 IN+ 接同相输入端节点、IN− 接反相输入端节点、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时接地）；Cin 一端接输入节点、另一端接同相输入端节点；Rin 一端接同相输入端节点、另一端接地节点；Rf 一端接反相输入端节点、另一端接输出节点；Rg 一端接反相输入端节点、另一端接地节点；Cout 一端接输出节点、另一端接输出耦合节点；RL 一端接输出耦合节点、另一端接地节点。

由此构成”信号经 Cin 送入同相端、Rf 与 Rg 构成负反馈、输出经 Cout 隔直送往下级”的同相放大缓冲组态，增益约为 1+Rf/Rg，输出阻抗低，兼具阻抗变换与隔离作用，把约 −10 dBV~+4 dBu 的线路电平放大到下一级所需电平。

## 工作原理

信号经输入电阻进入运放，运放通过负反馈维持虚短/虚断，以固定增益放大信号。增益由两个电阻比值决定，运放的深度负反馈同时把输出阻抗压到很低，便于长线驱动后级负载。

## 关键计算公式

- 同相放大增益：

Av=1+RfRi

- 反相放大增益：

Av=−RfRi

- 输入耦合高通截止频率：

fc=12πRinCin

- 增益带宽积限制的上限频率：

fmax=GBWAv

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Av​ | 电压增益 | （无量纲） |
| Ri​ | 输入电阻 | Ω |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| Cin​ | 输入耦合电容 | F |
| fc​ | 高通截止频率 | Hz |
| GBW​ | 增益带宽积 | Hz |

## 元件调整影响

- Rf 增大 → 增益升高、带宽下降。

- Ri 增大 → 同相增益下降、反相输入阻抗升高。

- Cin 增大 → 低频耦合截止频率降低，低频响应更深。

- Rin 增大 → 输入阻抗升高，但热噪声与偏置失调放大增大。

## 典型参数示例

- 同相接法取 Rf=10 kΩ、Ri=2 kΩ：Av=1+100002000=6（约 15.6 dB）。

- 取 Rin=47 kΩ、Cin=1 μF：fc=12π×47000×10−6≈3.4 Hz。

## 常见器件型号

- 运放：NE5532、OPA2134、LM4562、TL072。

- 输入 / 输出耦合电容：铝电解或薄膜电容（WIMA、Nichicon）。

## 注意事项

- 增益电阻取值过大会引入热噪声，音频级常在 1 kΩ~100 kΩ 之间折中。

- 输入、输出需隔直耦合以防直流偏置进入后级；隔直电容影响低频响应。

- 输入级偏置电流会在较大输入电阻上产生失调，双极型运放宜加等值平衡电阻。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI: NE5532 数据手册。

- Wikipedia: Operational amplifier。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729