# 耳机放大电路

## 拓扑描述

耳机放大电路由低噪声运放 A1、输入耦合电容 Ci、输入偏置电阻 Ri、反馈电阻 Rf、增益电阻 Rg、输出耦合电容 Co、输出串联电阻 Rs 及耳机负载 RL 组成。节点定义如下：输入节点 Nin 接音源输出；运放同相输入节点 N+ 接 Ci 与 Ri；反相输入节点 N− 汇集 Rf 与 Rg；输出节点 Nout 为运放输出；耳机负载节点 NH 为 Rs 与 RL（耳机一端）的连接点；地节点 GND 汇集 Ri、Rg、耳机另一端的冷端。

各元件管脚连接：运放 A1 的 IN+ 接 N+，IN− 接 N−，OUT 接 Nout，V+、V− 分接正负电源；耦合电容 Ci 一端接 Nin，另一端接 N+；偏置电阻 Ri 一端接 N+，另一端接 GND；反馈电阻 Rf 一端接 Nout，另一端接 N−；增益电阻 Rg 一端接 N−，另一端接 GND；输出耦合电容 Co 一端接 Nout，另一端接串联电阻 Rs 的一端；Rs 另一端接 NH；耳机负载 RL 一端接 NH，另一端接 GND。

该电路为同相电压放大加隔直耦合输出的耳机驱动级，Rf/Rg 决定增益，Rs 提供限流与防自激，驱动低阻耳机负载。

## 工作原理

输入信号经运放放大后输出到耳机。耳机主要呈阻性负载（含少量感性），运放需提供足够的输出电流与摆幅；串联电阻用于限制输出、抑制自激并匹配不同阻抗耳机。对低阻耳机，运放输出电流需求更大。

## 关键计算公式

- 电压增益（同相）：

AV=1+RfRg

- 输出功率（有效值）：

Pout=Vout2RL

- 最大输出电压（受电源限制，峰值）：

Vomax≈VCC−Vsat

- 所需输出电流：

Iout=VoutRL

- 隔直耦合电容（下限频率）：

C≈12πfLRL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| AV​ | 电压增益 | — |
| Rf,Rg​ | 反馈电阻、接地电阻 | Ω |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| RL​ | 耳机阻抗 | Ω |
| Pout​ | 输出功率 | W |
| fL​ | 下限截止频率 | Hz |

## 元件调整影响

- Rf ↑（或 Rg ↓） → 增益升高，但噪声放大与失真风险增加。

- RL ↓ → 相同输出电压下电流与功率需求增大，需更强驱动能力。

- 串联输出电阻 ↑ → 与耳机分压，对低阻耳机输出功率下降，但可改善阻尼与稳定性。

- 耦合电容 C ↑ → 低频下限更低，通带更完整。

## 典型参数示例

- 设 Rf=9 kΩ、Rg=1 kΩ：AV=1+90001000=10（20 dB）。

- 设 Vout=1 V（rms）、RL=32 Ω：Pout=1232≈31.25 mW。

## 常见器件型号

- 运放：OPA1612、NE5532、OPA2134、TPA6120A2（专用耳机驱动）。

- 专用耳机放大器 IC：MAX97220、LM4880、TS478。

## 注意事项

- 需为低阻耳机提供足够输出电流，普通运放可能输出电流不足，选专用驱动或加缓冲。

- 注意接地布线，避免串入数字噪声产生“嘶嘶”底噪。

- 输出隔直电容耐压与极性需正确，耳机关机时避免直流冲击。

## 参考资料

- TI: TPA6120A2 数据手册（高性能耳机放大器）。

- Wikipedia: Headphone amplifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729