# 低噪声放大电路 LNA

## 拓扑描述

以典型的单管共射（或共源）低噪声放大级为代表性实现，本电路由一个低噪声放大晶体管 Q1（BJT，亦可为 HEMT/pHEMT/MOSFET）、输入匹配网络（串联电感 L1 与并联电容 C1）、输出匹配网络（串联电感 L2 与输出耦合电容 Cout） 与 直流偏置网络（基极偏置电阻 R1、R2，发射极电阻 RE、旁路电容 CE，以及电源扼流圈 Lc） 组成。电路共有 8 个关键节点：节点① 输入节点（天线接收到的信号源正端与 L1 一端相连）；节点② 基极（噪声匹配）节点（L1 另一端、C1 上端、R1 下端、R2 上端与 Q1 的基极 B 相连，此节点被匹配到最佳噪声源阻抗 Zopt）；节点③ 发射极节点（Q1 的发射极 E、RE 上端、CE 上端相连）；节点④ 集电极节点（Q1 的集电极 C、Lc 下端、L2 一端相连）；节点⑤ 输出中间节点（L2 另一端、Cout 一端相连）；节点⑥ 输出节点（Cout 另一端，送往混频/中放）；节点⑦ 电源节点 +VCC（R1 上端、Lc 上端相连）；节点⑧ 地节点 GND（C1 下端、R2 下端、RE 下端、CE 下端相连）。

各元件管脚连接：Q1 的基极 B 接基极节点②、发射极 E 接发射极节点③、集电极 C 接集电极节点④；L1 一端接输入节点①、另一端接基极节点②；C1 一端接基极节点②、另一端接地节点⑧；R1 一端接电源节点⑦、另一端接基极节点②；R2 一端接基极节点②、另一端接地节点⑧；RE 一端接发射极节点③、另一端接地节点⑧；CE 一端接发射极节点③、另一端接地节点⑧；Lc 一端接电源节点⑦、另一端接集电极节点④；L2 一端接集电极节点④、另一端接输出中间节点⑤；Cout 一端接输出中间节点⑤、另一端接输出节点⑥。

由此构成”输入经 L1、C1 噪声匹配到 Zopt、Q1 共射放大、输出经 L2、Cout 匹配到负载”的低噪声放大组态，前级低噪声与后级增益共同把整条接收链的噪声系数（Friis 公式）降到最低。

## 工作原理

天线接收的微弱信号经输入匹配网络送入有源器件放大。噪声匹配使有源器件工作在噪声系数最小的源阻抗下，先放大后接混频/中放，从而按 Friis 公式降低整条接收链的噪声系数，保证弱信号接收灵敏度。

## 关键计算公式

- 噪声系数（NF）：

F=SNRinSNRout,  NF=10log10F

- 级联系统噪声系数（Friis 公式）：

Ftotal=F1+F2−1G1+F3−1G1G2+⋯

- 最佳噪声源阻抗匹配条件：ZS=Zopt（器件最佳噪声源阻抗），对应最小噪声系数 Fmin。

- 功率增益（匹配时）：

Gp=PoutPin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| F​ | 噪声系数 | （无量纲） |
| NF​ | 噪声系数（dB） | dB |
| F1,F2,…​ | 各级噪声系数 | （无量纲） |
| G1,G2,…​ | 各级功率增益 | （无量纲） |
| Zopt​ | 最佳噪声源阻抗 | Ω |
| Pin / Pout | 输入 / 输出功率 | W |

## 元件调整影响

- 输入匹配更接近 Zopt → 噪声系数下降，但增益与驻波需权衡。

- 有源器件工作电流减小 → 噪声降低但增益与线性度下降。

- 偏置电流增大 → 线性度（IIP3）改善但功耗与噪声可能上升。

- 级联中 LNA 增益增大 → 后续级噪声贡献被稀释，系统 NF 降低。

## 典型参数示例

- 取 LNA 增益 G1=20 dB（100 倍）、F1=1.5 dB（约 1.41），后级混频 F2=10 dB（10）：Ftotal=1.41+10−1100=1.5 → NFtotal≈1.76 dB。

- 若去掉 LNA（F1=10 直连混频），NF=10 dB，可见 LNA 把整机 NF 从 10 dB 降到 1.76 dB。

## 常见器件型号

- 晶体管：2SC3356 / 2SC5551（BJT）、ATF-54143、BFP640、NE3512S02（HEMT）。

- 集成 LNA：BGU8x 系列（如 BGU8062）、SKY67151。

## 注意事项

- 输入匹配必须折中噪声匹配与功率匹配，二者难以同时最优。

- 前级 LNA 的增益与噪声直接决定整机灵敏度，布局需良好接地与屏蔽。

- 强输入下需有保护与线性度考虑，避免 LNA 饱和或损坏。

## 参考资料

- Wikipedia: Low-noise amplifier。

- Analog Devices: 噪声系数与 Friis 公式应用笔记。

- 《射频电路设计——理论与应用》（Reinhold Ludwig）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729