# 宽带放大电路

## 拓扑描述

以典型的集电极-基极电阻并联负反馈（跨阻）宽带放大级为代表性实现，本电路由一个放大晶体管 Q1（BJT）、并联反馈电阻 Rf、峰化电感 Lp（与 Rf 串联）、输入电阻 Rin、集电极负载电阻 Rc、输入耦合电容 Cin 与 输出耦合电容 Cout 组成。电路共有 8 个关键节点：节点① 输入节点（信号源正端与 Cin 一端相连）；节点② 匹配后输入节点（Cin 另一端、Rin 一端相连）；节点③ 基极（求和）节点（Rin 另一端、Rf 一端与 Q1 的基极 B 三者相连）；节点④ 发射极节点（Q1 的发射极 E 接地点 GND）；节点⑤ 集电极节点（Q1 的集电极 C、Lp 一端、Rc 一端、Cout 一端相连）；节点⑥ 输出节点（Cout 另一端，作为宽带输出 Vout）；节点⑦ 电源节点 +VCC（Rc 另一端相连）；节点⑧ 地节点 GND（Q1 的发射极 E 及电源负极相连）。

各元件管脚连接：Q1 的基极 B 接基极节点③、发射极 E 接地节点⑧、集电极 C 接集电极节点⑤；Cin 一端接输入节点①、另一端接匹配后输入节点②；Rin 一端接匹配后输入节点②、另一端接基极节点③；Rf 一端接基极节点③、另一端接峰化电感 Lp 一端，Lp 另一端接集电极节点⑤；Rc 一端接集电极节点⑤、另一端接电源节点⑦；Cout 一端接集电极节点⑤、另一端接输出节点⑥。

由此构成”输入经 Cin 耦合、Rin 注入基极、Rf（串 Lp）把集电极反馈到基极、Cout 输出”的增益带宽积型并联电阻负反馈宽带放大组态，负反馈拉平各频点增益、Lp 峰化补偿高频滚降，增益约 −Rf/Rin，在数 kHz~数 GHz 的宽频段内近似平坦。

## 工作原理

在固定增益的同时，通过并联负反馈降低各频率下的环路增益差异并把输入输出阻抗拉平，配合电感峰化补偿高频滚降，使增益带宽积内响应近似平坦。必要时以多级或分布式放大进一步展宽带宽。

## 关键计算公式

- 增益带宽积：

GBW=Av⋅BW

- 并联电阻负反馈放大器的跨阻近似增益：

Av≈−RfRin

- 单极点 -3 dB 带宽与上限频率：

fH=12πReqCeq

- 多级级联总带宽近似（n 级相同）：

BWtotal≈BW121/n−1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Av​ | 电压增益 | （无量纲） |
| BW​ | 带宽 | Hz |
| GBW​ | 增益带宽积 | Hz |
| Rf / Rin | 反馈 / 输入电阻 | Ω |
| ReqCeq​ | 等效时间常数 | s |

## 元件调整影响

- 反馈电阻 Rf 增大 → 增益升高、带宽变窄。

- 并联反馈加深 → 带宽展宽、增益下降、输入输出阻抗变低更易匹配。

- 峰化电感增大 → 高频补偿增强，但过大会出现增益峰与振铃。

- 级联级数增多 → 总增益升高而带宽按 21/n−1 收窄。

## 典型参数示例

- 取单片放大器增益 Av=15 dB、BW=3 GHz：GBW 乘积约为 5.6 倍量级（需查器件具体 GBW）。

- 两级相同 BW1=100 MHz 级联：BWtotal≈100×21/2−1≈64.4 MHz。

## 常见器件型号

- 单片宽带放大器：ABA52563、BGA616、MAR-6（MAV-11）、SGA-6289。

- 晶体管：BFP640、2SC5751、BFP740。

## 注意事项

- 宽带放大易自激，需保证良好的电源去耦与射频接地。

- 电阻结温与增益平坦度需在频段内验证，匹配网络会随频率变化。

- 宽频下输入输出驻波与噪声也随频率波动，需折中设计。

## 参考资料

- Wikipedia: Distributed amplifier。

- Analog Devices: 宽带放大器应用笔记。

- 《射频电路设计——理论与应用》（Reinhold Ludwig）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729