# 自动增益控制电路 AGC

## 拓扑描述

以典型的VGA + 二极管包络检波 + 误差放大实现为代表性结构，本电路由一个可变增益放大器 A1（VGA，可用分立 JFET/二极管衰减器或集成 VGA）、一个检波二极管 D1、充电电阻 Ra、放电电阻 Rr、滤波/储能电容 C、一个误差放大器 A2（运算放大器）、参考分压电阻 Rref1、Rref2 组成闭环负反馈。电路共有 7 个关键节点：节点① 输入节点（输入信号正端与 A1 的信号输入端相连）；节点② 主通道输出节点（A1 的输出端与 D1 的阳极相连，同时作为系统输出之一）；节点③ 检波中间节点（D1 的阴极与 Ra 一端相连）；节点④ 检波（环路滤波）节点（Ra 另一端、Rr 一端、C 上端与 A2 的反相输入端 IN− 相连）；节点⑤ 参考电压节点（Rref1 下端、Rref2 上端与 A2 的同相输入端 IN+ 相连）；节点⑥ 误差/增益控制节点（A2 的输出端与 A1 的增益控制脚相连）；节点⑦ 地节点 GND（Rr 另一端、C 下端、Rref2 下端相连）。

各元件管脚连接：A1 的信号输入端接输入节点①、输出端接主通道输出节点②、增益控制脚接增益控制节点⑥；D1 阳极接主通道输出节点②、阴极接检波中间节点③；Ra 一端接检波中间节点③、另一端接检波节点④；Rr 一端接检波节点④、另一端接地节点⑦；C 一端接检波节点④、另一端接地节点⑦；A2 的 IN− 接检波节点④、IN+ 接参考电压节点⑤、OUT 接增益控制节点⑥；Rref1 一端接正电源、另一端接参考电压节点⑤；Rref2 一端接参考电压节点⑤、另一端接地节点⑦。

由此构成”主通道输出经 D1、Ra、C 检波得到与幅度成正比的直流电平，与 Vref 比较后由 A2 反向控制 A1 增益”的自动增益控制闭环负反馈组态，输入变强则增益下降、变弱则增益升高，从而把输出电平锁定在参考设定值附近，实现自动稳幅。

## 工作原理

输出信号经检波得到与幅度成正比的直流电压，与参考电压比较后生成误差信号，反向调节 VGA 增益——输入变强则增益降低、输入变弱则增益提高，形成负反馈，把输出电平锁定在参考设定值附近，实现自动稳幅。

## 关键计算公式

- 环路稳定输出电平：

Vout≈Vrefkdet

- 增益控制范围（AGC 深度）：

AGCrange=20log10GmaxGmin

- 环路时间常数：

τ=RC

tattack≈2.2RaC,  trelease≈2.2RrC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 稳定后输出幅度 | V |
| Vref​ | 参考电压 | V |
| kdet​ | 检波灵敏度 | （无量纲） |
| Gmax / Gmin | 最大 / 最小增益 | （无量纲） |
| tattack / trelease | 启动 / 释放时间 | s |

## 元件调整影响

- Vref 增大 → 输出稳定电平升高。

- C 增大 → 启动、释放变慢，对幅度变化响应迟钝。

- Ra 减小 → 启动加快，能快速抑制突发强信号。

- 增益控制范围增大 → 能适应更大输入动态，但稳定后残留纹波可能增大。

## 典型参数示例

- 取 Gmax=40 dB、Gmin=0 dB：AGCrange=20log101001=40 dB，可覆盖 40 dB 输入变化。

- 取 Rr=100 kΩ、C=1 μF：trelease≈2.2×105×10−6=0.22 s。

## 常见器件型号

- 集成 VGA：AD8338、LMH6502、HMC641A、VCA810。

- JFET 衰减：J113、BF245；检波二极管：1N4148。

## 注意事项

- 启动过快会放大调制包络造成幅度失真（对 AM 信号）；释放过快导致电平波动。

- 环路易振荡，需合理设置环路带宽与相位裕量。

- 检波时间常数需大于最低调制频率周期，避免“泵浦”。

## 参考资料

- Wikipedia: Automatic gain control。

- Analog Devices: AD8338 数据手册。

- 《高频电子线路》（张肃文）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729