# 双 T 振荡器

## 拓扑描述

本电路由一个高增益运算放大器 A1 与双 T 形 RC 陷波网络（两个 T 形网络并联：R-R-2C 串臂与 C-C-R/2 并臂）组成，另由正反馈分压电阻 Rp、Rg 提供正反馈。电路共有 6 个关键节点：节点① 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 R1 一端、C1 一端、Rp 一端相连）；节点② 网络 A 中点（R1 另一端、R2 一端、2C 电容 C3 一端相连）；节点③ 网络 B 中点（C1 另一端、C2 一端、R/2 电阻 R4 一端相连）；节点④ 双 T 网络输出（反馈）节点（R2 另一端、C2 另一端与 A1 的反相输入端 IN− 相连）；节点⑤ 同相输入节点（A1 的同相输入端 IN+ 与 Rp 另一端、Rg 上端相连）；节点⑥ 地节点 GND（C3 另一端、R4 另一端、Rg 下端相连）。

各元件管脚连接：A1 的反相输入端 IN− 接反馈节点④、同相输入端 IN+ 接同相输入节点⑤、OUT 接输出节点①、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE；R1 一端接输出节点①、另一端接网络 A 中点②；R2 一端接网络 A 中点②、另一端接反馈节点④；C3 一端接网络 A 中点②、另一端接地节点⑥；C1 一端接输出节点①、另一端接网络 B 中点③；C2 一端接网络 B 中点③、另一端接反馈节点④；R4 一端接网络 B 中点③、另一端接地节点⑥；Rp 一端接输出节点①、另一端接同相输入节点⑤；Rg 一端接同相输入节点⑤、另一端接地节点⑥。

由此构成”双 T 网络在陷波频率 f0 处陷波（传输趋零）使负反馈最小、由 Rp/Rg 分压提供的正反馈在 f0 附近占优”的并联 T（双 T）选频振荡组态，在 f0=1/(2πRC) 处满足幅度与相位条件，输出低失真正弦波。

## 工作原理

双 T 网络在其中心频率处呈现极大衰减且相移从 +90° 急剧变为 -90°，通过适当反馈接法利用其陡峭相频特性，使环路仅在中心频率附近满足相位与幅度条件，从而在该频率振荡，产出失真很低的准正弦波。

## 关键计算公式

- 对称双 T 网络的陷波（振荡）频率：

f0=12πRC

- 陷波深度（理想匹配时）理想为零，失配时残余传输：

βres=4δ4+δ, δ 为失配量

- 起振所需放大器增益（近似）：

|Av|≥1+2δ0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R / C | 双 T 网络电阻 / 电容 | Ω / F |
| f0​ | 陷波（振荡）频率 | Hz |
| βres​ | 残余传输量 | （无量纲） |
| Av​ | 放大器增益 | （无量纲） |

## 元件调整影响

- R 或 C 增大 → f0 下降。

- 元件匹配精度提高 → 陷波更深、选频更尖锐、正弦波失真更低。

- 放大器增益增大 → 起振裕量增大，但易失真或停振边缘不稳。

- 双 T 网络元件失配 → 陷波点漂移、选择性下降。

## 典型参数示例

- 取 R=10 kΩ、C=10 nF：f0=12π×104×10−8≈1.59 kHz。

- 双 T 网络需 R/2（即 2C 对应 R/2=5 kΩ）与 2C（20 nF）精确配对。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、NE5532、OPA2134；电阻电容采用 1% / C0G 精密件。

## 注意事项

- 双 T 网络元件需严格配对（R/2、2C），否则频率漂移、波形变差。

- 该振荡器频率调节不便，主要适用于固定频率。

- 需要稳幅电路（如 AGC、二极管限幅）以控制幅度与失真。

## 参考资料

- Wikipedia: Twin-T oscillator。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记（Twin-T 振荡器）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729