# 文氏电桥振荡器

## 拓扑描述

本电路由一个同相运算放大器 A1 与文氏电桥选频网络组成，电桥由串联阻抗臂（R1 与 C1 串联）与并联阻抗臂（R2 与 C2 并联）构成带通网络接到同相端作正反馈，另由反馈电阻 Rf、接地电阻 Rg 与串入稳幅元件（灯泡/JFET） 构成负反馈决定增益。电路共有 5 个关键节点：节点① 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 R1 一端、Rf 一端相连）；节点② 串联臂中间节点（R1 另一端与 C1 一端相连）；节点③ 同相输入节点（电桥分压点）（C1 另一端、R2 上端、C2 上端与 A1 的同相输入端 IN+ 相连）；节点④ 反相输入节点（A1 的反相输入端 IN− 与 Rf 另一端、Rg 上端相连）；节点⑤ 地节点 GND（R2 下端、C2 下端、Rg 下端相连）。

各元件管脚连接：A1 的同相输入端 IN+ 接同相输入节点③、反相输入端 IN− 接反相输入节点④、OUT 接输出节点①、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE；R1 一端接输出节点①、另一端接串联臂中间节点②；C1 一端接串联臂中间节点②、另一端接同相输入节点③；R2 一端接同相输入节点③、另一端接地节点⑤；C2 一端接同相输入节点③、另一端接地节点⑤；Rf 一端接输出节点①、另一端接反相输入节点④；Rg 一端接反相输入节点④、另一端接地节点⑤（Rg 处可串入灯泡/JFET 稳幅元件）。

由此构成”文氏电桥正反馈选频、Rf/Rg 负反馈决定增益（Av=1+Rf/Rg=3）、Rg 串稳幅元件自动稳幅”的文氏电桥振荡器组态，在 f0=1/(2πRC) 处相移为零、衰减 1/3，环路增益等于 1，输出低失真正弦波。

## 工作原理

文氏网络在谐振频率 f0 处相移为零且衰减 1/3，同相放大器增益设为 3 使环路增益等于 1，实现等幅正弦振荡。负反馈中引入正温度系数灯泡 / 二极管 / JFET 自动稳幅，把增益锁定在刚好维持振荡的水平，降低失真。

## 关键计算公式

- 振荡频率（R、C 相等时）：

f0=12πRC

- 文氏网络在 f0 处反馈系数：

β=13

- 起振所需同相增益：

Av=1+RfRg=3

- 负反馈电阻关系：

Rf=2Rg

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R / C | 电桥定时电阻 / 电容 | Ω / F |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |
| β​ | 反馈系数 | （无量纲） |
| Rf / Rg | 反馈 / 接地电阻 | Ω |
| Av​ | 同相放大增益 | （无量纲） |

## 元件调整影响

- R 或 C 增大 → f0 下降。

- Rf/Rg 略大于 2 → 起振更快，但失真增大。

- Rf/Rg 小于 2 → 环路增益不足，可能不起振。

- 稳幅元件（灯泡/JFET）特性变化 → 影响振幅稳定性与失真。

## 典型参数示例

- 取 R=10 kΩ、C=10 nF：f0=12π×104×10−8≈1.59 kHz。

- 为满足 Av=3，取 Rg=10 kΩ，则 Rf=20 kΩ。

## 常见器件型号

- 运放：NE5532、TL072、OPA2134；稳幅 JFET：J113、BF245；也可用微型白炽灯稳幅。

## 注意事项

- 增益必须精确等于 3 并配合自动稳幅，否则失真大或停振。

- 双联可变电阻/电容实现频率连续可调，元件需同步匹配。

- 稳幅环节（灯丝 / JFET）的响应决定振幅建立时间与残波失真。

## 参考资料

- Wikipedia: Wien bridge oscillator。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SLOA060（Wien bridge）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729