# 哈特莱 Hartley 振荡器

## 拓扑描述

哈特莱振荡器由放大管 Q1（BJT 或 FET）、带抽头的电感 L（分为上段 L1 与下段 L2，中间抽头 Ntap）及并联电容 C 组成。节点定义如下：集电极/漏极节点 NC 接 L1 上端；基极/栅极节点 NB 接反馈端（L2 下端或抽头）；发射极/源极节点 NE 接交流地；电感抽头节点 Ntap 为 L1 与 L2 的分界点；谐振节点 Ntank 为并联谐振回路的公共端；电源节点 VCC 为回路供电端；地节点 GND 汇集电容冷端与发射极回路。

各元件管脚连接：Q1 的 B 接 NB，C 接 NC，E 接 NE（FET 对应 G/D/S）；带抽头电感 L 的上端接 NC、抽头 Ntap 接电源或输出端、下端接 NE（交流经旁路到地）；电容 C 一端接 NC（即 L1 上端）、另一端接 NE，与整个 L1+L2 并联谐振；反馈支路从 L2 的下端（或抽头）经耦合电容接到 NB，把 L2 上的电压送回基极。

该电路为电感三点式（抽头电感）LC 振荡器，谐振由 L1+L2 与 C 决定，电感抽头比例决定反馈量 β≈L2/L1。

## 工作原理

谐振回路由 L1+L2 与 C 决定振荡频率；电感抽头提供比例反馈（相位由抽头到地的一段 L2 取其电压），使得回路谐振时正反馈满足相位条件，环路增益 ≥1 时维持等幅振荡。反馈强弱由抽头位置决定。

## 关键计算公式

- 振荡频率：

f0=12π(L1+L2+2M) C

- 反馈系数（忽略互感时）：

β=L2L1

- 起振条件（近似）：

gm⋅L2L1⋅Rp≥1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L1 / L2 | 电感两段 | H |
| M​ | 两段间互感 | H |
| C​ | 谐振电容 | F |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |
| β​ | 反馈系数 | （无量纲） |
| gm​ | 跨导 | S |
| Rp​ | 谐振回路等效并联电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- L1、L2 或 C 增大 → f0 下降。

- L2/L1 增大（抽头更靠输出） → 反馈加强，起振容易但失真增大。

- 反馈过弱 → 不起振；过强 → 波形削波、谐波增多。

- 互感 M 增大 → 等效电感增大，f0 略降。

## 典型参数示例

- 取 L1=5 μH、L2=1 μH（M≈0）、C=100 pF：f0=12π6×10−6×100×10−12≈6.5 MHz。

- 反馈系数 β=15=0.2。

## 常见器件型号

- 晶体管：2N3904、2SC1674、BF199；FET：J310、BF245。

## 注意事项

- 抽头位置决定反馈量与输出耦合，需兼顾起振裕度与负载影响。

- 电感两段间的互感会改变等效电感，实际频率需实测校准。

- 电感带抽头使结构简单但频率稳定度一般，高稳场合用晶体。

## 参考资料

- Wikipedia: Hartley oscillator。

- 《高频电子线路》（张肃文）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729