# 调谐振荡器

## 拓扑描述

调谐振荡器由放大管 Q1（BJT 或 FET）、可调电感 L（或固定电感加可变电容 Cvar）、调谐电容 Ct 及反馈分压/抽头元件组成。节点定义如下：集电极/漏极节点 NC 接谐振回路一端；基极/栅极节点 NB 接反馈端；发射极/源极节点 NE 接交流地；谐振节点 Ntank 为并联 LC 回路的公共端；调谐节点 Ntune 为可变电容/抽头引出的反馈点；电源节点 VCC 为回路供电端；地节点 GND 汇集电容冷端与发射极回路。

各元件管脚连接：Q1 的 B 接 NB，C 接 NC，E 接 NE（FET 对应 G/D/S）；调谐电感 L（或抽头电感）一端接 NC、另一端接 NE，抽头或经电容分压引出反馈到 NB；可变电容 Cvar 一端接 NC、另一端接 NE 与 L 并联构成可调谐振回路；反馈支路从电感抽头 Ntune 或电容分压点经耦合电容接 NB，构成正反馈。

该电路为可变频率 LC 振荡器（VFO），通过改变 Cvar 或 L 连续调谐输出频率，f0=1/(2πLC)，反馈取自抽头/分压点满足相位条件。

## 工作原理

LC 回路在谐振频率处阻抗最大且相移为零，配合适当的反馈接法形成正反馈，环路增益在该频率满足起振条件而其他频率被抑制，从而输出正弦波；改变回路电容或电感即可连续调谐输出频率。

## 关键计算公式

- 振荡（谐振）频率：

f0=12πLC

- 可变电容调谐频率比：

fmaxfmin=Cmax+CstrayCmin+Cstray

- 谐振回路品质因数：

Q=Rpω0L=ω0RpC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L / C | 谐振电感 / 电容 | H / F |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |
| Cmax / Cmin | 可调电容最大 / 最小值 | F |
| Cstray​ | 寄生电容 | F |
| Rp​ | 回路等效并联电阻 | Ω |
| Q​ | 品质因数 | （无量纲） |

## 元件调整影响

- L 或 C 增大 → f0 下降。

- 调谐电容范围增大 → 频率覆盖范围增宽。

- Q 增大 → 频谱更纯、频率稳定度与相位噪声更好。

- 寄生电容影响增大 → 频率覆盖比受压缩、调谐非线性。

## 典型参数示例

- 取 L=10 μH、C=10∼100 pF：fmin=12π10−5×100×10−12≈5.03 MHz，fmax≈15.9 MHz，覆盖比约 3.16。

- 若 Cstray=5 pF，覆盖比变为 100+510+5≈2.65。

## 常见器件型号

- 晶体管：2SC1674、2N3904、J310（FET）；可变电容：MV104（变容二极管）、空气可变电容。

## 注意事项

- 调谐范围与寄生电容直接相关，布局要减小杂散电容与引线电感。

- 变容二极管调谐需控制偏压范围，避免非线性与相位噪声恶化。

- 机械可变电容易受振动微扰，精密场合采用锁相环锁定。

## 参考资料

- Wikipedia: Variable-frequency oscillator。

- 《高频电子线路》（张肃文）。

- 《射频电路设计——理论与应用》（Reinhold Ludwig）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729