# 恒温晶振 OCXO

## 拓扑描述

恒温晶振由石英晶体 X1、振荡放大器 A1、加热器 H1、温度传感器 St 及恒温控制放大器 A2 组成，晶体与振荡级封装在恒温槽内。节点定义如下：振荡输入节点 Nin 与输出节点 Nout 为 A1 两端，晶体跨接其间；槽内温度节点 Ntemp 为恒温槽内部温场；温度传感输出节点 Nsen 为 St 的输出；加热控制节点 Nheat 为 A2 输出、驱动 H1；设定温度节点 Nset 为参考电压；电源节点 VDD 与地节点 GND 为各电路供电基准。

各元件管脚连接：晶体 X1 两引脚分别接 Nin、Nout；振荡放大器 A1 的 IN 接 Nin、OUT 接 Nout、V+/V− 接电源；温度传感器 St 感温端位于 Ntemp、输出端接 Nsen；控制放大器 A2 的 IN− 接 Nsen、IN+ 接 Nset、OUT 接 Nheat；加热器 H1 一端接 Nheat、另一端接电源回路，把槽温稳定在晶体零温度系数拐点。

该电路为”晶体振荡级＋恒温槽闭环控温”结构，恒温控制把晶体稳定在频率—温度拐点，获得高频率稳定度。

## 工作原理

晶体谐振频率随温度变化，恒温槽把晶体控制在温度系数趋于零的拐点附近，从而极大抑制环境温度对频率的漂移。振荡级产生精确频率，恒温控制环路补偿槽内外的热扰动。

## 关键计算公式

- 频率稳定度（老化率）：

老化率=Δf/f0Δt

- 频率—温度系数点（拐点处一阶系数近似为零）：

dfdTT0≈0

- 短期稳定度（阿伦方差）：

σy(τ)=12(yk+1−yk)2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f0​ | 标称频率 | Hz |
| Δf​ | 频率偏移 | Hz |
| T​ | 温度 | K（或 ℃） |
| T0​ | 恒温工作点 | K（或 ℃） |
| τ​ | 平均时间 | s |
| σy(τ)​ | 阿伦方差（稳定度） | 无量纲 |

## 元件调整影响

- 恒温工作点提高到晶体零温度系数拐点附近 → 温度漂移最小，稳定度最高。

- 恒温槽温度设定每偏离拐点 1 ℃ → 频率—温度系数增大，温度敏感度上升。

- 恒温槽加热功率增大 → 升温快、可适应更宽环境温度，但功耗与体积增大。

- 启动预热时间不足 → 槽温未达平衡，频率未收敛，稳定度差。

## 典型参数示例

- 标称频率 f0=10 MHz，日老化率 1×10−10/天：一天频率漂移 Δf=10×106×1×10−10=1 mHz。

- 温度稳定度 5×10−11（−40∼+85 ℃）：全温范围频率变化 Δf≈10×106×5×10−11×125=0.625 Hz。

## 常见器件型号

- 熟称：恒温晶振、OCXO，常见频率 5 / 10 / 100 MHz。

- 常用：按需选型（如移动通信基站 OCXO、GNSS 驯服时钟用 OCXO）。

## 注意事项

- 上电后需预热（数分钟到十几分钟）才能达到标称稳定度。

- 功耗明显高于普通晶振（恒温槽加热），体积也较大。

- 老化和预热漂移是长期使用主要误差源，重要场合配合 GPS/GNSS 驯服。

## 参考资料

- Wikipedia: Crystal oscillator。

- 《电子测量与仪器》相关章节。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729