# 陶瓷谐振器振荡器

## 拓扑描述

陶瓷谐振器振荡器由压电陶瓷谐振器 X1（两端镀电极、内建负载电容）、反相放大器 U1（CMOS 反相器或晶体管）、负载电容 C1、C2 及反馈电阻 Rf 组成。节点定义如下：反相器输入节点 Nin 接陶瓷片一端与 C1、Rf；反相器输出节点 Nout 接陶瓷片另一端与 C2、Rf；谐振器第一端节点 Nx1 接 Nin、第二端节点 Nx2 接 Nout；地节点 GND 汇集 C1、C2 接地端与 U1 电源地。

各元件管脚连接：反相放大器 U1 的 IN 接 Nin、OUT 接 Nout、VDD/VSS 接电源与地；陶瓷谐振器 X1 两引脚一端接 Nx1（即 Nin）、另一端接 Nx2（即 Nout）；负载电容 C1 一端接 Nin、另一端接 GND；负载电容 C2 一端接 Nout、另一端接 GND；反馈电阻 Rf 一端接 Nin、另一端接 Nout，为反相器提供直流偏置。

该电路为与皮尔斯振荡器同构的陶瓷谐振器振荡器，陶瓷片替代石英晶体，C1/C2 构成负载电容，Q 值低于石英故稳定度较低，常用于低成本时钟。

## 工作原理

陶瓷谐振器在谐振频率附近呈现类似晶体的电抗特性，与负载电容构成选频网络，配合反相放大的正反馈维持振荡。其等效电感因陶瓷材料 Q 值低于石英而产生振荡，频率稳定度约 10−3∼10−4 量级，低于石英晶振。

## 关键计算公式

- 负载电容：

CL=C1C2C1+C2+Cs

- 并联谐振频率：

fp=fs1+CmC0+CL

- 频率容差（稳定度范围）：

Δff0≈10−3∼10−4

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C1,C2​ | 负载电容 | F |
| CL​ | 总负载电容 | F |
| Cs​ | 杂散电容 | F |
| C0​ | 谐振器静电容 | F |
| Cm​ | 谐振器动态电容 | F |
| fs​ | 串联谐振频率 | Hz |
| fp​ | 并联谐振频率 | Hz |
| f0​ | 标称频率 | Hz |

## 元件调整影响

- C1、C2 增大 → CL 增大、频率被拉低，起振更稳但偏慢。

- C1、C2 减小 → CL 减小、频率升高，起振裕度下降。

- 选用内置负载电容的谐振器 → 可省略外接电容，简化电路。

- 温度升高 → 频率温度系数（10−5∼10−4/℃）明显大于晶振，漂移更大。

## 典型参数示例

- 取 C0=15 pF、Cm=0.5 pF、CL=30 pF：并联谐振 fp=fs1+0.5/(15+30)≈fs(1+5.5×10−3)，即比 fs 高约 0.55 %。

- 标称 f0=4 MHz、稳定度 3×10−4：频率偏差约 Δf=4×106×3×10−4=1.2 kHz。

## 常见器件型号

- 谐振器：CSTCE、ZTT 系列（Murata）陶瓷谐振器。

- 反相器：74HCU04、74HC1GU04。

- 常用：按需选型（低成本 MCU 时基、IR 遥控载波）。

## 注意事项

- 频率稳定度和精度低于石英晶振，不适合高精度时基。

- 内置负载电容的谐振器无需外接电容，但需核对器件规格。

- 陶瓷材料压电耦合强，机械应力与焊接热可能引起频率偏移。

## 参考资料

- Wikipedia: Ceramic resonator。

- 《数字电子技术基础》相关章节。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729